重庆市中天电子废弃物处理有限公司

重庆市电子废弃物处理项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：重庆市中天电子废弃物处理有限公司

编制单位：重庆市生态环境监测中心

二〇一八年八月

| 建设单位： | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表： | 黄信谋 |
| 编制单位： | 重庆市生态环境监测中心 |
| 中心主任： | 向 霆 |
| 中心副主任： | 秦发廷 |
| 报告编制人： | 陈召沪 刘世远 |
| 报告审核人： | 余家燕 唐 敏 |
| 报告审定人： | 潘光伟 |

| 建设单位：重庆市中天电子废弃物处理有限公司（盖章） |  | 编制单位：重庆市生态环境 监测中心（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 电话：（023）43335380 |  | 电话：（023）88521226 |
| 传真：（023）43335380 |  | 传真：（023）88521225 |
| 邮编：400900 |  | 邮编：401147 |
| 地址：重庆市双桥经开区龙建路5号 |  | 地址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号 |

# 目   录

第一章  项目概况	1

第二章  验收依据及工作程序	5

2.1 法律、法规和规章制度	5

2.2 竣工环境保护验收技术规范	8

2.3 建设项目环境影响报告书及批复	8

2.4 环境保护部门其他相关文件	9

2.5 验收工作程序	9

第三章  工程建设情况	11

3.1建设项目基本情况	11

3.2 项目的地理位置及厂区平面布置图	13

3.3工程主要建设内容及规模	15

3.4水源及水平衡	19

3.5 生产工艺	20

3.6 项目变动情况	35

第四章  环境保护设施	37

4.1 污染治理设施	37

4.2 其他环保设施	42

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	42

第五章  工程环评意见及批复要求	49

5.1环评结论及建议（摘录）	49

5.2 重庆市双桥经济技术开发区环保局关于环评审批意见（摘录）	57

第六章  验收执行标准	61

6.1 废气排放执行标准	61

6.2 废水排放执行标准	61

6.3 噪声排放执行标准	62

第七章  验收监测内容	63

7.1 废气监测内容	63

7.2 废水监测内容	64

7.3 噪声监测内容	64

第八章  质量保证及质量控制	66

8.1 监测分析方法	66

8.2 监测仪器	66

8.3 人员能力	68

8.4 质量保证和质量控制	68

第九章  验收监测结果	70

9.1生产工况	70

9.2环保设施调试运行效果	70

第十章 验收监测结论	86

10.1 项目概况	86

10.2 环保设施落实情况	86

10.3监测结果	89

10.4要求及建议	91

- 第一章  项目概况

重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目位于重庆市双桥经开区龙建路5号。

2013年7月，重庆大学编制完成了《重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目环境影响报告书》。2013年8月28日，重庆市双桥经济技术开发区环境保护局以渝（双）环准[2013]015号文对该报告书进行了批复，从环境保护角度，同意该项目建设。项目于2014年5月开工建设。

为了更好地适应市场的发展，项目建设内容及规模发生重大变化。2017年6月，重庆环科院博达环保科技有限公司重新编制完成了《重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目环境影响报告书》。2017年6月28日，重庆市双桥经济技术开发区环境保护局以渝（双）环准[2017]006号文对该报告书进行了批复，从环境保护角度，同意该项目建设。2017年7月19日，重庆市双桥经济技术开发区环境保护局发放了重庆市排放污染物许可证（渝（双）环排证[2017]33号）。

环评主要建设内容及规模为：项目新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模90万台/a；新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模20万台/a；新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模25万台/a；新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）；新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模25万台/a；新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a；配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a；新建废气治理工程、防渗工程等环保工程。年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）。

实际建设内容及规模为：项目新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模80万台/a；新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模30万台/a；新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模30万台/a；新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）；新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模20万台/a；新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a；配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a。年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）。

由于IT行业的快速发展，处于报废阶段的各电子废弃物种类及数量发生了较大变化，重庆市中天电子废弃物处理有限公司对本项目中部分建设内容进行调整。其调整内容如下：

1、在拆解线处理总规模200万台/a不变的前提下，拆解类型规模调整：将CRT处理规模从90万台/a调整为80万/a；冰箱线处理规模从20万台/a调整为30万台/a；空调处理规模从25万台/a调整为20万台/a；洗衣机处理规模从25万台/a调整为30万台/a；其它均不变，即“四机一脑”总规模200万台/a不变。

2、生产制度调整：因冰箱线处理规模扩大10万台/a，本项目冰箱拆解线的工作制度由原环评的单班制调整为双班制，其他拆解线仍实行单班制。其中，单班制的年工作天数为300天，每天工作1班，每班8小时；双班制的年工作天数为300天，每天工作2班，每班8小时。

3、废气处理系统调整：将电脑及液晶电视机拆解线除尘系统的位置与空间更大的空调线除尘系统位置对调，并将3#排气筒和2#排气筒的编号对调，处理工艺不变。

针对项目的调整情况，2018年4月，重庆市中天电子废弃物处理有限公司委托重庆市环境工程评估中心编制了《重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目重大变更界定申请材料》（以下简称“更界定申请材料”），并通过了专家审查。2018年4月25日，重庆市双桥经济技术开发区环境保护局以双桥经开函[2018]27号文对《重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目重大变更界定申请材料》进行了回复，认定本项目的变更不属于重大变更。

项目的实际建设内容与变更界定申请材料一致。

2017年12月，重庆市中天电子废弃物处理有限公司委托重庆市生态环境监测中心对“重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目”进行竣工环境保护验收。接受委托后，我中心于2018年5月组织专业技术人员进行了现场踏勘及资料调研，结合《重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目环境影响报告书》批复及改项目重大变更界定申请材料、相关文件、标准、技术规范要求，编制了《重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目竣工环境保护验收方案》。

根据验收方案，重庆市生态环境监测中心于2018年5月30日～31日、2018年7月17日～18日对该项目进行了现场监测。根据现场检查情况、监测结果、验收技术规范、环评报告及批复等相关内容，重庆市生态环境监测中心编制了本建设项目验收监测报告。

该报告编制过程中得到了重庆市双桥经济技术开发区环境保护局的大力支持以及重庆市中天电子废弃物处理有限公司密切配合，在此一并表示诚挚的谢意。

# 第二章  验收依据及工作程序

## 2.1 法律、法规和规章制度

2.1.1环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月47日修订）；

2.1.2环境保护相关行政法规及文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月）；

（2）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）；

（3）《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发[2015]12号）；

（4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（5）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）；

（6）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（7）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（8）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（9）《国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知》（国发〔2016〕65号）；

（10）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）；

（11）《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号令，2017年6月29日）；

（13）《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）；

（14）《关于加强工业危险废物转移管理的通知》（环办〔2006〕34号）；

（15）《三峡库区及其上游水污染防治规划（修订本）》（环发〔2008〕16号）；

（16）《关于印发<国控污染源排放口污染物排放量计算方法>的通知》（环办〔2011〕8号）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（18）《关于切实加强环境风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）。

（19）《国家危险废物名录》（2016年版）；

（20）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；

（21）《危险化学品名录》（2015年版）；

2.1.3 地方性法规和文件

（1）《重庆市环境保护条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告[2017]第11号）；

（2）《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2011〕26号）；

（3）《中共重庆市委 重庆市人民政府关于加快推进生态文明建设的意见》（渝委发[2014] 19号）；

（4）《重庆市环境噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第270号）；

（5）《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》（渝府发〔1998〕89号）、《重庆市环境保护局关于调整部分地表水域功能类别的通知》（渝环发〔2009〕110号）、《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）、《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府发〔2016〕43号）；

（6）《重庆市饮用水源保护区划分规定》（渝府发〔2002〕83号）；

（7）《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等36个区县（自治县）集中式饮用水水源保护区的通知渝府办》（〔2016〕19号）；

（8）《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）；

（9）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知》（渝办发〔2012〕142号）；

（10）《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》（渝环发〔2007〕39号）；

（11）《重庆市环境保护局关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案有关内容的通知》（渝环发〔2007〕78号）；

（12）《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）；

（13）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发 [2014]178号）；

（14）《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通知》（渝环发）。

## 2.2 竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号）。

## 2.3 建设项目环境影响报告书及批复

（1）《重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目环境影响报告书》，（重庆环科院博达环保科技有限公司，2017年6月）；

（2）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》渝（双）环准[2017]006号（重庆市双桥经济技术开发区环境保护局，2017年6月28日）；

## 2.4 环境保护部门其他相关文件

（1）《重庆市排放污染物许可证》渝（双）环排证[2017]33号文（重庆市双桥经济技术开发区环境保护局，2017年7月19日）：

（2）《重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目重大变更界定申请材料》，（重庆市环境工程评估中心，2018年4月）；

（3）《重庆市双桥经济技术开发区环境保护局关于重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目重大变更界定复函》双桥经开函[2018]27号文（重庆市双桥经济技术开发区环境保护局，2018年4月25日）。

## 2.5 验收工作程序

验收监测工作可分为启动、自查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段，具体工作程序见图2-1。

图2-1  验收工作程序

# 第三章  工程建设情况

## 3.1建设项目基本情况

本次验收监测的建设项目的基本情况见表3-1。

表3-1   验收项目基本情况表

| 建设项目名称 | 重庆市电子废弃物处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位名称 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 双桥经济技术开发区 |  |  |  |  | 邮编 |  | 400900 |
| 联系人 | 杨清华 |  |  | 联系电话 |  | 座机： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 手机：15523620939 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技术改造 (划√) |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设立部门 | 重庆市发展和改革委员会 |  | 文号 |  | 渝发改环[2013]1366号 | 时间 | 2013年9月18日 |  |
| 环评报告 审批部门 | 双桥经开区 环保局 |  | 文号 |  | 渝(双)环准[2017]006号 | 时间 | 2017年6月28日 |  |
| 环评报告书 编制单位 | 重庆环科院博达环保 科技有限公司 |  |  |  | 环境监理单位 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 |  |  |
| 开工建设时间 | 2014年5月 |  |  |  | 投入试生产时间 | 2017年9月 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 昆山旭诚阳机械设备 有限公司 |  |  |  | 环保设施 施工单位 | 昆山旭诚阳机械设备有限公司 |  |  |
| 环评设计 生产能力 | 年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际建设 生产能力 | 总体生产能力与环评一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评提出的 建设内容 | 项目新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模90万台/a；新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模20万台/a；新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模25万台/a；新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）；新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模25万台/a；新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a；配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a；新建废气治理工程、防渗工程等环保工程。年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目与原环评的变更情况 | 1、各类型拆解线规模调整 本项目在拆解线处理总规模200万台/a不变的前提下，对各类型拆解线内部处理规模进行调整。将CRT处理规模从90万台/a调整为80万/a；冰箱线处理规模从20万台/a调整为30万台/a；空调处理规模从25万台/a调整为20万台/a；洗衣机处理规模从25万台/a调整为30万台/a；其它均不变，即“四机一脑”总规模200万台/a不变。 2、生产制度调整 因冰箱线处理规模扩大10万台/a，本项目冰箱拆解线的工作制度由原环评的单班制调整为双班制，其他拆解线仍实行单班制。其中，单班制的年工作天数为300天，每天工作1班，每班8小时；双班制的年工作天数为300天，每天工作2班，每班8小时。 3、废气处理系统调整 将电脑及液晶电视机拆解线除尘系统的位置与空间更大的空调线除尘系统位置对调，并将3#排气筒和2#排气筒的编号对调，处理工艺不变。 以上变更情况在《重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目重大变更界定申请材料》中已进行分析论证，不属于重大变更。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 概算总投资 | 8983万元 | 其中环保投资 |  |  | 390万元 | 比例 |  | 4.34% |
| 实际总投资 | 9238万元 | 其中环保投资 |  |  | 450万元 | 比例 |  | 4.87% |
| 其中：废水治理 | 废气治理 | 噪声治理 |  |  | 固废治理 | 绿化、生态 |  | 其他 |
| 120万元 | 150万元 | 30万元 |  |  | 135万元 | 15万元 |  | 0万元 |
| 周边环境情况 | 方位 | 距场界距离（m） |  |  | 名称 |  |  |  |
|  | 北 | 50 |  |  | 海龙模具塑料制品有限公司 |  |  |  |
|  | 东北 | 100 |  |  | 双线集团（重庆）轮胎有限公司 |  |  |  |
|  | 南 | 50 |  |  | 艾诺斯华达电源系统有限公司 |  |  |  |
|  | 西南 | 150 |  |  | 恒一家具生产基地 |  |  |  |
| 年生产天数 | 300天 | 每天生产小时 |  |  | 冰箱生产线16小时，其他生产线8小时 |  |  |  |

## 3.2 项目的地理位置及厂区平面布置图

重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目位于重庆市双桥经开区龙建路5号。项目的地理位置见图3.1，项目厂区平面布置见图3.2。

图3.1  项目地理位置图

图3.2   项目厂区平面布置示意

## 3.3工程主要建设内容及规模

环评及批复主要建设内容：项目新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模90万台/a；新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模20万台/a；新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模25万台/a；新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）；新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模25万台/a；新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a；配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a；新建废气治理工程、防渗工程等环保工程。年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）。

实际建设内容及规模为：项目新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模80万台/a；新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模30万台/a；新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模30万台/a；新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）；新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模20万台/a；新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a；配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a。年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）。

具体建设内容见表3-2。

表3-2  项目主要建设内容

| 工程内容 | 工程组成 |  | 环评设计建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容与规模 |  |  | 建设年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）的生产线。 ①废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模90万台/a； ②废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模20万台/a； ③废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模25万台/a； ④废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）； ⑤废旧空调拆解处理线1条，年处理规模25万台/a； ⑥废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a； ⑦配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a； | 项目新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模80万台/a；新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模30万台/a；新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模30万台/a；新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）；新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模20万台/a；新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a；配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a。年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）。 项目的实际建设内容与更界定申请材料一致。 |
| 主 体 工 程 | 拆解 处理区 |  | 位于1#厂房中部，共5107.5m2，布置废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线、废旧电冰箱拆解处理线、废旧洗衣机拆解处理线、废旧液晶及电脑拆解处理线、废旧空调拆解处理线共5条拆解处理线，并配套塑料破碎线1条及金属压块打包设备 | 与环评一致 |
|  | 废旧OA机器及其他废旧电器生产区 |  | 废旧OA机器及其他废旧电器单独布置，位于1#厂房北部，包含原料暂存区、拆解处理区和产物暂存区，共1417.5m2拆解处理区，设废旧OA机器及其他废旧电器拆解处理线1条； | 与环评一致 |
| 储 运 工 程 | 原料 暂存区 |  | 布置原料暂存区4176m2，包括废旧CRT电视机、废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧电脑、废旧液晶电视、废旧空调6个暂存区 | 与环评一致 |
|  | 拆解产物暂存区 |  | 拆解产物暂存区总面积4176m2，包括危险废物暂存库744m2，一般固体废物暂存区3432 m2。其中1#厂房西南侧布置危险废物暂存库，西侧布置部分一般固体废物暂存区（共1344 m2）；2#厂房全部用于拆解产物暂存库2088 m2，包含电脑拆解产物、液晶拆解产物中的一般固体废物以及废塑料和废金属，暂存区总面积2088 m2 | 与环评一致 |
|  | 运输工程 |  | 本项目运输均委外进行 | 与环评一致 |
| 辅助工程 |  |  | 综合行政楼、门卫室、道路系统、绿地、空压机房 | 与环评一致 |
| 公用工程 |  |  | 给水工程、排水工程、供能工程 | 与环评一致 |
| 环 保 工 程 | 废气治理工程 |  | ①CRT电视机及电脑显示器整机拆解工段含尘废气、CRT切割工段含尘经滤筒除尘器（除尘效率95%）处理； ②洗衣机拆解线、空调拆解线含尘废气分别采用滤筒除尘器（除尘效率95%）处理； ③电脑及液晶电视拆解线粉尘及含汞废气采用滤筒除尘器（除尘效率95%）+载硫活性炭（吸附效率80%）处理； ④冰箱破碎分选密闭粉碎室采用滤筒除尘器（除尘效率95%）+活性炭（吸附效率80%）处理； ⑤废旧OA及其他电器拆解线含尘废气采用滤筒除尘器（除尘效率85%）处理； ⑥塑料破碎间粉尘采用滤筒除尘器（除尘效率95%）处理； | ①CRT整机拆解工段含尘废气+滤筒除尘器+载硫活性炭吸附+1#排气筒；CRT切割工段含尘废气+滤筒除尘器+1#排气筒； ②洗衣机拆解线含尘废气+滤筒除尘器+3#排气筒；空调拆解线含尘废气+滤筒除尘器+2#排气筒； ③电脑及液晶电视机含尘废气+滤筒除尘器+载硫活性炭+3#排气筒； ④冰箱破碎线含尘废气+滤筒除尘器+活性炭+4#排气筒； ⑤OA及其他电器含尘废气+滤筒除尘器+4#排气筒； ⑥塑料破碎工段含尘废气+滤筒除尘器+5#排气筒； |
|  |  |  | 已建成油烟净化器处理食堂油烟 | 与环评一致 |
|  | 废水处理工程 |  | 4座生化池（总处理能力30m3/d），生活废水处理达标后，由厂区东南侧总排口排入污水管网进入双桥污水处理厂处理达标后排放至太平河；食堂废水经已建隔油池（10m3/d）预处理后进入4#生化池。 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理工程 |  | 选用低噪设备；在声源设备基础设减震器或加阻尼材料；对于强噪声设备（电冰箱破碎分选设备、塑料破碎设备、空压机）采用隔声措施。 | 与环评一致 |
|  | 固 废 处 置 工 程 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集点，收集后定期交由环卫部门送垃圾场处置。 | 与环评一致 |
|  |  | 一般固废 | 各拆解线拆解产物分类存放。拆解后可回收产品卖给相应的回收单位；洗衣机配重材料交由建筑垃圾指定渣场处置；生化池污泥定期清掏交环卫部门处置；一般除尘器粉尘定期收集后进行综合利用，不能利用的交由一般工业固废处置场处置，不确定危险废物特性的粉尘进行危险废物特性鉴别；保温材料、制冷剂、锂电池、压缩机、电动机、废电线等含危险废物特性物质的电子废物，交由有资质单位处理。 | 已与重庆市标洁科技服务有限公司签订生活垃圾、工业废弃物处置协议； 与天津瑞鑫德金属材料有限公司签订废旧金属、废旧五金电器、废旧塑料橡胶、废旧电线电缆处置协议； 与陕西宁昌工贸有限公司签订废旧金属处置协议； 与临泉庆福再生资源有限公司签订废旧塑料处置协议； 与重庆市源能再生资源有限公司签订废铁（压块铁、杂铁材、碎铁块）处置协议； 与天津光华远大金属制品有限公司签订废旧电机、压缩机；废旧电线、电缆；废旧金属处置协议； |
|  |  | 危险废物 | 1、1#厂房西南侧设危险废物暂存库，锥玻璃、背光灯管、电路板、废矿物油、荧光粉分区暂存，与废活性炭一起定期交由有资质单位处理。 2、CRT切割工段、电脑及液晶拆解线、电冰箱拆解线破碎分选工段废气除尘器粉尘，按照危险废物从严进行管理，交由有资质单位处置 | 1、与陕西安信显像管循环处理应用有限公司签订废旧印刷电路板、锥玻璃、CRT荧光粉、屏玻璃、荧光灯管及背光源处置协议； 与重庆天志环保有限公司璧山分公司签订硒鼓墨盒、废活性炭、制冷剂处置协议； 与德能再生资源股份有限公司签订废铅酸蓄电池处置协议； 与重庆阿尔法石油化工有限公司签订HW08类危险废物（废矿物油、废润滑油）处置协议。 2、待提供协议 |
|  | 防渗工程 |  | 危险废物暂存库、冰箱及空调收集制冷剂和废矿物油地面（各20m2）设5cm高围堤，地表和四周裙脚（危废暂存库，50cm）及围堤（5cm）用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数≤10-10cm/s），表面采用环氧树脂进行防腐；其余地面采用混凝土防渗 | 与环评一致 |

3.4水源及水平衡

根据企业提供资料，项目水平衡见图3.3。

图3.3 项目水平衡图

3.5 生产工艺

本着对电子废弃物分类处置的原则，本项目将收集的电子废弃物分为：废旧CRT电视机及电脑显示器（关键产物为锥玻璃、荧光粉、电路板等）、废旧冰箱（关键产物为制冷剂、废矿物油、压缩机、保温层材料）、废旧洗衣机（关键产物为电动机）、废旧电脑及液晶电视机（关键产物为背光灯管、电路板）、废旧空调（关键产物为制冷剂、废矿物油、压缩机）、废旧OA机器和其他废旧电器等（关键产物为墨盒、硒鼓），共六类电子废弃物。根据电子废弃物种类不同，设置废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线、废旧冰箱拆解处理线、废旧洗衣机拆解处理线、废旧电脑及液晶电视机拆解处理线、废旧空调拆解处理线和废旧OA机器及其他废旧电器拆解处理线各1条，同时配备塑料破碎线，对剩余的大件塑料进行破碎拆解。

（1）废旧CRT电视机及电脑显示器拆解线工艺流程

本项目拆解处理区建设废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，主要处理CRT电视机、电脑CRT显示器等阴极射线管显示器，处理节拍400台/h，设计拆解处理能力80万台/a，最大可拆解电视机尺寸1000mm×600mm×700mm（长×宽×高）。根据CRT显示器结构，拆解工艺共分为两段，先进行整机的拆解，然后将拆解下来的阴极射线管（CRT）进行再次拆解，废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线工艺流程见图3.3。其主要工艺流程描述如下：

1）整机拆解工序：

①后盖拆解：将废旧电视机、电脑台式机显像管显示器人工放置于滚动拆解台，手工取出后盖螺丝钉等，打开外壳。手工拆解出塑料后盖机壳，并放置在塑料回收容器内；后盖板拆解后，利用喷气装置喷出的空气流吹净废旧电器表面的灰尘。

②线路拆解：手工拆解出电路板、高频头、废电线等，分类放置在塑料回收容器内。其中电路板置于危险废物暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置。

③线圈拆解：手工拆解出偏转线圈和消磁线圈，放置在塑料回收容器内。

④机壳拆解：取出前盖螺丝钉，手工拆解出显像管、塑料机壳、前面玻璃；塑料机壳和前面玻璃分类放置在塑料回收容器内，显像管单独取出待后续处理。

⑤杂件拆解：手工拆解除显像管外剩余部分，拆解出喇叭、按钮等杂件，并放置在塑料回收容器内。整理未归类的杂件及废铁，剩余塑料大壳运至塑料破碎线破碎减容。

2）阴极射线管（CRT）切割工序

单独取出的显像管运至密闭的CRT切割室，进入CRT切割设备进行处理，具体处理过程如下：

①去除真空、电子枪拆卸：采用屏锥分离设备内的CRT 除真空装置将CRT（阴极射线管）从颈部切开，将电子枪与屏锥玻璃部分分离开来，同时由于空气从切口处灌入，破除了CRT 屏锥内的真空状态。拆解下来的废电子枪放置在塑料回收容器内。

②切割防爆带：采用切割设备将防爆带切断，使防爆带与CRT屏锥玻璃分离，同时通过手工进行除胶，并将CRT 上的密封胶圈等去除拆解；随后手工使用气动钢丝刷清理管壳上部位的杂物。拆解下来的废防爆带放置在塑料回收容器内。

③锥屏分离：CRT剩余部分输送至锥屏分离工位，手工将铬镍加热丝安装于屏锥界面处，放下安全密闭罩并加热铬镍丝至屏锥出现裂痕，随后用榔头沿裂痕轻敲直至锥屏完全分离，取出锥玻璃和镍合金

图3.3  废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线工艺流程示意图

网。其中镍合金网放置在塑料回收桶内，锥玻璃置于危险废物暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置。

④清除荧光粉：屏玻璃内附着有荧光粉，屏锥分离后，利用静音型吸尘机集中吸附收集屏玻璃内层的荧光粉，清楚荧光粉后的屏玻璃放置在塑料回收桶内，荧光粉置于危险废物暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置。

CRT 电视机及电脑显示器拆解工作至此完毕，不再进行深一步拆解。

拆解产物中一般玻璃、废电子杂件（喇叭、按钮、高频头、线圈、废电子枪）、废铁（防爆带等）、废塑料属于一般固体废物，暂存于电视拆解物暂存区（其中废铁和废塑料暂存于成品库暂存区），外售给有资质单位回收利用；电路板、锥玻璃、荧光粉属于危险废物，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。废电线、屏玻璃属于含有危险废物特性物质的电子废物，暂存于电视拆解物暂存区，定期交由有资质单位继续拆解或处置。

（2）废旧空调拆解处理线工艺流程

本项目拆解处理区建设废旧空调拆解处理线1条，处理节拍105台/小时，设计拆解处理能力30万台/年，最大可拆解空调机尺寸1000mm×400mm×500mm（长×宽×高）。废旧空调拆解处理线工艺流程见图2.4，其主要工艺流程描述如下：

①上盖板拆解：手工打开上盖板并拆解出废铁、电容器、电源等，分类放置在塑料回收容器内。

②侧盖板拆解：手工打开侧盖板并拆解出废铝，放置在塑料回收容器内。盖板拆解后，利用喷气装置喷出的空气流吹净废旧电器表面的灰尘。

③抽取制冷剂：在已对地面进行防渗处理并设置了围堤的预处理工位抽取制冷剂（手工），用制冷剂回收机（抽氟机）在负压条件下抽取空调压缩机中的制冷剂（氟利昂）贮存在钢瓶内，当钢瓶充满之

图3.4  废旧空调拆解处理线工艺流程示意图

际，送交有资质单位处置。

④抽取润滑油：在已对地面进行防渗处理并设置了围堤的预处理工位采用润滑油抽取设备将压缩机中的废矿物油抽取出来，收集在专门的贮油容器中，运送至危废暂存间收集贮存，达到一定量后送交有资质单位处置。

⑤压缩机拆解：手工拆卸出压缩机，放置在塑料回收容器内。

⑥风扇拆解：手工拆解出电动机、废电线等，分类放置在塑料回收容器内。

⑦冷排拆解：手工拆解出废铜、废塑料，分类放置在塑料回收容器内。

⑧整理未归类的电子杂件，放置在塑料回收容器内；剩余塑料大壳运至塑料破碎线破碎减容。

空调拆解工作至此完毕，不再进行深一步拆解。拆解产物中废铁、废电子杂件、电容器、废铝、废铜和废塑料属于一般固废，暂存于空调拆解物暂存区（废铁和废塑料暂存于成品库暂存区），外售给有资质单位回收利用；废矿物油属于危险废物，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；电源、制冷剂、压缩机、电动机及废电线属于含有危险废物特性物质的电子废物，分类暂存于空调拆解物暂存区，定期交由有资质单位进一步拆解或处置。

（3）废旧洗衣机拆解处理线工艺流程

本项目拆解处理区建设废旧洗衣机拆解处理线1条，处理节拍105台/小时，设计拆解处理能力30万台/年，最大可拆解空调机尺寸900mm×900mm×1000mm（长×宽×高）。废旧洗衣机拆解处理线工艺流程见图2.5，其主要工艺流程描述如下：

①上盖板拆解：手工打开上盖板并拆解出螺丝钉、电磁阀、计时器、电容器和电源等，分类放置在塑料回收容器内。

②侧盖板拆解：滚动至侧盖板拆解工位，手工打开侧盖板并拆解出废铝，放置在塑料回收容器内。

③底座拆解：滚动至底座拆解工位，手工打开底座并拆解出废铜、洗衣机配重材料、废电线等，分类放置在塑料回收容器内。其中洗衣

图3.5  废旧洗衣机拆解处理线工艺流程示意图

机配重材料暂存后，定期送指定建筑垃圾弃渣场处置。

在拆解过程中，若对含有平衡盐水的洗衣机（一般为全自动滚筒洗衣机）进行拆解时，将提前对平衡盐水进行抽取，再进行筒体拆解。抽取出的平衡盐水进入生化池处理后进入市政管网。

④筒体拆解：滚动至筒体拆解工位，手工拆解出洗衣机皮带、电动机、废铁、废塑料等，分类放置在塑料回收容器内。

⑤剩余的大型外壳铁板用液压金属打包机进行压扁处理以减少体积；剩余大件塑料运至塑料破碎线破碎减容。

洗衣机拆解工作至此完毕，不再进行深一步拆解。

拆解产物中废铁（螺丝钉等）、电容器、电源、废电子杂件（电磁阀、计时器等）、废铝、废铜、废塑料、废橡胶（洗衣机皮带）以及洗衣机配重材料属于一般固废，暂存于空调拆解物暂存区（废铁和废塑料暂存于成品库暂存区），其中洗衣机配重材料送指定建筑垃圾弃渣场处置，其他拆解物外售给有资质单位回收利用。电源、电动机及废电线属于含有危险废物特性物质的电子废物，分类暂存于拆解产物暂存区，定期交由有资质单位进一步拆解或处置。

（4）废旧电脑及液晶电视机拆解处理线工艺流程

本项目拆解处理区建设废旧电脑及液晶拆解处理线1条，设计处理能力为电脑20万套/年、液晶电视机20万台/年，处理节拍100台/h，最大可拆解液晶电视尺寸640mm×300mm×1200mm（长×宽×高）。废旧电脑及液晶拆解处理线工艺流程见图2.6。

拆解处理工艺主要分为两个时序，对电脑和液晶电视机分别进行处理（若电脑显示器为CRT显示器则将显示器交由CRT电视机及电脑显示器拆解处理线进行处理），处理线为共用同一条拆解线。因此，拆解线在工作时仅对电脑或者液晶电视机交替进行拆解，不进行混合拆解。其主要工艺流程描述如下：

图3.6  废旧电脑及液晶电视拆解处理线工艺流程示意图

液晶电视机拆解工序：

①底座拆解：手工将底座与机体分离，采用气动旋具等小型设备手工拆解出废铁（螺丝钉等）和废塑料等，分类放置在塑料回收容器内。

②后盖拆解：采用气动旋具等小型设备手工拆解出废铁、废塑料、废电线、电路板及喇叭、按钮等废电子杂件，分类放置在塑料回收容器内；其中电路板置于危险废物暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置。

③面板拆解：手工拆解出废铁和废塑料等，分类放置在塑料回收容器内，塑料运至塑料破碎线破碎减容。

④液晶拆解：带拆解液晶面板置于液晶操作台，操作台设置负压抽风口，手工取出背光灯管，并单独放置，防止破损，置于危险废物暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置。再将液晶面板与面框组件分离，取出的液晶面板分类放置在塑料回收容器内。

液晶电视机拆解工作至此完毕，不再进行深一步拆解。

电脑拆解工序：

①侧盖板拆解：手工打开侧盖板并拆解出螺丝钉等废铁、废电线等，分类放置在塑料回收容器内。其中废电线置于危险废物暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置。

②机内附件拆解：滚动至机内附件拆解工位，手工拆解出电路板（主板、CPU、内存条、显卡、声卡、网卡、3D卡等）、废电线、电池（锂电池）、风扇、按钮、喇叭及电动机等，分类放置在塑料回收容器内。其中电路板（主板、CPU、内存条、显卡、声卡、网卡、3D卡等）置于危险废物暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置。

③面板拆解：滚动至面板拆卸工位，手工拆解出电路板（硬盘、光驱、软驱）、电源、废塑料等，分类放置在塑料回收容器内。其中电路板（硬盘、光驱、软驱）置于危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。剩余塑料大壳运至塑料破碎线破碎减容。

④液晶拆解：带拆解液晶面板置于液晶操作台，操作台设置负压抽风口，手工取出背光灯管，并单独放置，防止破损，置于危险废物暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置。再将液晶面板与面框组件分离，取出的液晶面板分类放置在塑料回收容器内。

电脑拆解工作至此完毕，不再进行深一步拆解。

拆解产物中废铁（螺丝钉等）、废电子杂件（喇叭、按钮、风扇等）、废塑料、液晶面板属于一般固废，暂存于电脑拆解物暂存区（废铁和废塑料暂存于成品库暂存区、液晶面板单独分区暂存），定期外售给有资质单位回收利用；主板、CPU、驱动器、内存条、硬盘、光驱、软驱为废电路板（HW49），背光灯管为含汞废物（HW29）属于危险废物，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；电源、电池类（锂电池）、电动机及废电线属于含有危险废物特性物质的电子废物，分类暂存电脑主机及液晶显示器拆解产物暂存区，定期交由有资质单位进一步拆解或处置。

（5）废旧电冰箱拆解处理线工艺流程

本项目拆解处理区建设废旧电冰箱拆解处理线1条，设计拆解处理能力20万台/年，处理节拍90台/小时（可每天两班工作），最大可拆解冰箱尺寸900mm×900mm×2000mm（长×宽×高）。废旧电冰箱拆解处理线工艺流程见图2.7。其主要工艺流程描述如下：

①外壳拆解：将废旧电冰箱人工放置于预处理（手工）工位，对废旧冰箱的外壳进行人工拆解，手工拆解出废橡胶（胶条）、塑胶框、塑条、铁架、玻璃、废电线、电源等，分类放置在塑料回收容器内。

③抽取制冷剂：在已对地面进行防渗处理并设置了围堤的预处理工位抽取制冷剂（手工），用制冷剂回收机（抽氟机）在负压条件下抽取冰箱压缩机中的制冷剂（氟利昂）贮存在钢瓶内，当钢瓶充满之际，送交有资质单位处置。

④抽取润滑油：在已对地面进行防渗处理并设置了围堤的预处理工位采用润滑油抽取设备将压缩机中的废矿物油抽取出来，收集在专门的贮油容器中，运送至危废暂存间收集贮存，达到一定量后送交有资质单位处置。

④压缩机拆解：手工拆卸出压缩机以及散热器、铁架等，分类放置在塑料回收容器内。剩余部件进入破碎分选工段。

破碎分选工段：

⑤大件破碎：剩余外壳和塑料输送至自动破碎机在密闭状态下进行破碎，当需要加力挤压时可借助液压臂将被破碎物压入初级破碎机当中进行破碎。破碎后产物尺寸为2-5cm见方的块状物。破碎后物料送至振动分选工序。

⑥振动分选：破碎之后的物料经密闭的输送带输送至振动分选床，通过风选作用分选出保温层材料颗粒、塑料等轻质材料。塑料分类放置在塑料回收容器内；分选床上方设置的抽风装置将保温材料等颗粒物抽入挤压成型设备，通过挤压成型机挤压成块状物保温层材料，运送至危废暂存间收集贮存，达到一定量后送交有资质单位处置；剩余较重物料进入磁选工序。

⑦金属磁选：输送带将风选后剩余的较重物料送至高强磁滚筒进行磁选，经磁选得到的铁金属由铁金属出料口排出并收集至塑料回收容器内。剩余的非铁金属及塑料混合物密闭输送至涡电流分选工序。

⑧涡电流分选：剩余非铁金属及塑料混合物经涡电流分选机分选出非铁金属（废铝、废铜）和塑料及其他电子杂件。塑料及杂件经人工分选后分类放置在塑料回收容器内。

冰箱拆解工作至此完毕，不再进行深一步拆解。

拆解产物中废橡胶、废塑料（塑胶框、塑条）、废铁（铁架）、玻璃、废电子杂件（散热器）、废铁、废铝、废铜属于一般固废，暂存于冰箱拆解物暂存区（废铁和废塑料暂存于成品库暂存区），外售给有资质单位回收利用；废矿物油属于危险废物，制冷剂、保温层材料、压缩机、废电线、电源属于含有危险废物特性物质的电子废物，分类暂存于冰箱拆解物暂存区，定期交由有资质单位进一步拆解或处置。

图3.7  废旧电冰箱拆解处理线工艺流程示意图

（6）废旧OA机器及其他废旧电器拆解处理线工艺流程

本项目拆解处理区建设废旧OA机器及其他废旧电器拆解处理线1条，主要处理吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物，处理节拍50台/h，设计拆解处理能力10万台/a。由于废旧OA机器与小家电结构类似，在取出OA机器墨盒和硒鼓后，这类电器拆解工艺与拆解产物基本相同，因此采用一条生产线进行拆解。废旧OA机器及其他废旧电器拆解处理线工艺流程见图2.8。其主要工艺流程描述如下：

①外壳拆解：将机器人工放置于滚动拆解台上料工位，手工打开

图3.8  废旧OA机器及其他废旧电器拆解处理线工艺流程示意图

机器外壳，拆解出墨盒、硒鼓、废电线、螺丝钉（废铁）、电源、电容器等，分类放置在塑料回收容器内。

②内部拆解：手工拆解出废铁、废铝、玻璃等，分类放置在塑料回收容器内。

④电源拆解：手工拆解出微型电动机、电池类（锂电池）等，分类放置在塑料回收容器内。

⑤整理未归类的杂件及废塑料，剩余塑料外壳运至塑料破碎线破碎减容。

OA机器及其他废旧电器拆解工作至此完毕，不再进行深一步拆解。

拆解产物中废铁（螺丝钉等）、废塑料、电容器、废铝、玻璃属于一般固废，暂存于OA拆解物暂存区（废铁和废塑料暂存于成品库暂存区），定期外售给有资质单位回收利用；墨盒、硒鼓、电源、电池类（锂电池）、电动机及废电线属于含有危险废物特性物质的电子废物，分类暂存于OA拆解物暂存区，定期交由有资质单位进一步拆解或处置。

（8）塑料破碎线工艺流程

本项目拆解处理区建设塑料破碎线1条，主要用于塑料制品的破碎，塑料制品来源于除冰箱拆解线外各条拆解线拆解的大件塑料制品（冰箱拆解线自带破碎分选），处理规模可达9000t/年。其主要工艺流程为：人工将塑料制品放置在上料工位，随着输送带输送至塑料用粉碎机，经粉碎后的塑料单独收集回收。破碎后产物尺寸大约2-5cm见方不规则块状。塑料破碎线工艺流程见图3.9。

图3.9 塑料破碎线工艺流程示意图

3.6 项目变动情况

根据企业提供的相关资料和说明，结合验收监测方案编制人员的现场踏勘及资料调研，发现该项目实际建设内容及环保设施建设情况与环评及批复发生了部分变更，根据重庆市环境工程评估中心编制的《重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目重大变更界定申请材料》，该变更不属于重大变更。变更情况详见表3-5。

表3-5  项目变更情况一览表

| 序号 | 变更内容 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类型拆解线规模调整 | 项目新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模90万台/a；新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模20万台/a；新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模25万台/a；新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）；新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模25万台/a；新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a；配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a； | 本项目在拆解线处理总规模200万台/a不变的前提下，对各类型拆解线内部处理规模进行调整。将CRT处理规模从90万台/a调整为80万/a；冰箱线处理规模从20万台/a调整为30万台/a；空调处理规模从25万台/a调整为20万台/a；洗衣机处理规模从25万台/a调整为30万台/a；其它均不变，即“四机一脑”总规模200万台/a不变 | 市场 原因 |
| 2 | 生产制度调整 | 项目实行单班制，单班制的年工作天数为300天，每天工作1班，每班8小时。 | 因冰箱线处理规模扩大10万台/a，本项目冰箱拆解线的工作制度由原环评的单班制调整为双班制，其他拆解线仍实行单班制。其中，单班制的年工作天数为300天，每天工作1班，每班8小时；双班制的年工作天数为300天，每天工作2班，每班8小时。 | 生产 调整 |
| 3 | 废气处理系统调整 | 空调拆解线含尘废气、洗衣机拆解线含尘废气分别经滤筒除尘后处理后共同引至2#排气筒经15m高空排放。 电脑及液晶拆解线含尘、汞及其化合物废气，经滤筒除尘器除尘，再经载硫活性炭吸附汞及其化合物，处理后引至3#排气筒经15m高空排放。 | 将电脑及液晶电视机拆解线除尘系统的位置与空间更大的空调线除尘系统位置对调，并将3#排气筒和2#排气筒的编号对调，处理工艺不变。 | 场地 布局 |

# 第四章  环境保护设施

4.1 污染治理设施

4.1.1废气

CRT整机拆解工段废气和CRT切割工段废气

CRT电视机及电脑显示器拆解处理工程中，整机拆解工段对操作台含尘废气进行收集，收集后的废气经滤筒除尘器和载硫活性炭过滤装置处理后引至一根15m高的排气筒排放；CRT切割工段在密闭的显像管处理室进行，产生的含尘废气在处理室内收集，收集后的废气经滤筒除尘器处理后，引至一根15m高的排气筒排放。

空调、洗衣机拆解线含尘废气

洗衣机拆解线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理，处理后废气引至一根15m高的排气筒排放；空调处理线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理后引至一根15m高的排气筒排放。

电脑及液晶电视拆解线废气

电脑及液晶电视拆解线粉尘及液晶操作间负压环境收集的含汞废气采用滤筒除尘器除尘后，再经载硫活性炭吸附装置吸附处理，过滤吸附处理后的废气引至一根15m高的排气筒排放。

电冰箱拆解线废气

电冰箱拆解线废气先经设备配备的滤筒除尘器除尘后，再经活性炭吸附装置吸附处理，过滤吸附处理后的废气与OA拆解线处理后的废气共同引至一根15m高的排气筒排放。

OA及其他电器拆解线废气

OA拆解线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理后与冰箱处理线处理后废气共同引至一根15m高的排气筒排放。

塑料破碎含尘废气

塑料破碎在密闭室进行粉碎，产生含粉尘废气，粉尘采用滤筒除尘器除尘处理达标后引至一根15m高的排气筒排放。

食堂油烟

食堂油烟采用高效油烟净化器处理，处理后引至屋顶排放。

废气污染治理设施设置情况见表4-1。

表4-1  项目废气排放一览表

| 污染源 | 产生工段 | 排气筒 高度m | 排气筒 内径cm | 风机风量（m3/h） | 污染 因子 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT整机拆解工段废气和CRT切割工段废气 | CRT整机拆解和CRT切割 | 15 | 160 | 60000 | 颗粒物 | 滤筒除尘器+载硫活性炭过滤装置 |
| 电脑及液晶电视拆解线废气和洗衣机拆解线废气 | 电脑及液晶电视拆解和洗衣机拆解 | 15 | 120 | 40000 | 颗粒物、汞及其他化合物 | 滤筒除尘器+载硫活性炭过滤装置 |
| 空调拆解线废气 | 空调拆解 | 15 | 160 | 48000 | 颗粒物 | 滤筒除尘器 |
| 电冰箱拆解线废气和OA拆解线废气 | 电冰箱拆解和OA拆解 | 15 | 160 | 48000 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 滤筒除尘器+活性炭吸附装置 |
| 塑料破碎废气 | 塑料破碎 | 15 | 120 | 20000 | 颗粒物 | 滤筒除尘器 |

4.1.2废水

本项目废水主要为生活污水、保洁废水、平衡盐水等，项目设置4个生化池，总规模30m3/d。生活污水、保洁废水、平衡盐水均排入厂区污水处理生化池，其中食堂餐饮废水经隔油池隔油后再排入生化池，经处理后由园区管网排入双桥污水处理厂处理，最终排入太平河。

表4-2   废水污染源情况

| 编号 | 污染源名称 | 主要污染因子 | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、 石油类、动植物油 | 生活污水、保洁废水、平衡盐水均排入厂区污水处理生化池，其中食堂餐饮废水经隔油池隔油后再排入生化池，经处理后由园区管网排入双桥污水处理厂处理，最终排入太平河。 |
| 2 | 保洁废水 |  |  |
| 3 | 平衡盐水 |  |  |
| 4 | 食堂餐饮废水 |  |  |

4.1.3噪声

项目运营期主要的噪声是冰箱破碎分选设备、CRT切割设备、塑料粉碎机、空压机等生产设备运转时产生的噪声。选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声、消声等措施降噪。

表4-3   噪声产生、治理情况一览表

| 装置名称 | 噪声源位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产设备 | 拆解工位 | 减震、隔音罩 |
|  | 破碎房 | 减震、独立建筑隔音 |
|  | 空气压缩机 | 减震、独立建筑隔音 |
| 除尘系统 | 风机 | 减震、隔音 |

4.1.4固废

项目一般工业固体废物主要有废塑料、废铁、废镍合金、废铝、废铜、废橡胶、玻璃、液晶面板、电容器、废电子杂件、洗衣机配重、制冷剂、保温材料等；项目产生的电子废物主要有屏玻璃、电动机、电源、电池类、压缩机、废电线等；危险废物主要有背光灯管、锥玻璃、荧光粉、废矿物油、电路板、废活性炭等；需要进行危废鉴定的废物有CRT切割工段、电脑及液晶拆解线、电冰箱拆解线破碎分选工段废气除尘器粉尘；生活垃圾和生化池污泥。

项目一般工业固废：

已与重庆市标洁科技服务有限公司签订生活垃圾、工业废弃物处置协议；

与天津瑞鑫德金属材料有限公司签订废旧金属、废旧五金电器、废旧塑料橡胶、废旧电线电缆处置协议；

与陕西宁昌工贸有限公司签订废旧金属处置协议；

与临泉庆福再生资源有限公司签订废旧塑料处置协议；

与重庆市源能再生资源有限公司签订废铁（压块铁、杂铁材、碎铁块）处置协议；

与天津光华远大金属制品有限公司签订废旧电机、压缩机；废旧电线、电缆；废旧金属处置协议；

项目电子废物：

与天津光华远大金属制品有限公司签订废旧电机、压缩机；废旧电线、电缆；废旧金属处置协议；

与天津瑞鑫德金属材料有限公司签订废旧金属、废旧五金电器、废旧塑料橡胶、废旧电线电缆处置协议；

项目危险废物：

与陕西安信显像管循环处理应用有限公司签订废旧印刷电路板、锥玻璃、CRT荧光粉、屏玻璃、荧光灯管及背光源处置协议；

与重庆天志环保有限公司璧山分公司签订硒鼓墨盒、废活性炭、制冷剂处置协议；

与德能再生资源股份有限公司签订废铅酸蓄电池处置协议；

与重庆阿尔法石油化工有限公司签订HW08类危险废物（废矿物油、废润滑油）处置协议。

CRT切割工段、电脑及液晶拆解线、电冰箱拆解线破碎分选工段废气除尘器粉尘，按照危险废物从严进行管理，暂时存储在危废暂存间，未处置。

根据业主提供的资料，固废产生及处理情况见表4-4。

表4-4  固废产生情况一览表

| 固废种类 | 属 性 | 处置去向 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿物油 | 危险废物 | 已与重庆市阿尔发石油发工有限公司签订了处置协议 | 66 |
| 废电路板 |  | 已与陕西安信显像管循环处理应用有限公司签订了处置协议 | 3326 |
| CRT锥玻璃 |  | 已与陕西安信显像管循环处理应用有限公司签订了处置协议 | 4059 |
| 荧光粉 |  | 已与陕西安信显像管循环处理应用有限公司签订了处置协议 | 0.9 |
| 含汞灯管 |  | 已与陕西安信显像管循环处理应用有限公司签订了处置协议 | 112 |
| 电池 |  | 已与重庆德能再生资源有限责任公司签订了处置协议 | 5 |
| 硒鼓墨盒 |  | 已与重庆天志环保有限公司璧山分公司签订了处置协议 | 50 |
| 废活性炭 |  | 已与重庆天志环保有限公司璧山分公司签订了处置协议 | 1.2 |
| 待鉴定废物除尘器粉尘 |  | 暂时存储在危废暂存间，未处置。 | 0.5 |
| 保温材料 | 一般 固废 | 已与重庆市标洁科技服务有限公司签订生活垃圾、工业废弃物处置协议 | 1562 |
| 洗衣机配重 |  |  | 5 |
| 一般除尘器粉尘 |  |  | 0.3 |
| 废旧金属 |  | 已与陕西宁昌工货有限公司签订了处置协议 | 2702 |
| 废塑料 |  | 已与临泉庆福再生资源有限签订了处置协议 | 11244 |
| 废压缩机 |  | 已与天津光华远大金属制品有限公司签订下处置协议 | 4213 |
| 制冷剂 |  | 已与重庆天志环保有限公司璧山分公司签订了处置协议 | 212 |
| 生化池污泥 |  | 已与重庆市标洁科技服务有限公司签订生活垃圾、工业废弃物处置协议 | 2 |
| 生活垃圾 |  | 已与重庆市标洁科技服务有限公司签订生活垃圾、工业废弃物处置协议 | 20 |

4.2 其他环保设施

4.2.1环境风险设施

1、危废暂存库采取了防腐、防渗、防雨措施；

2、危废暂存间设置有泄露液收集池；

3、冰箱和空调抽取制冷剂和废矿物油工位设置围堰堤。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

项目设施了废水、废气排放口，废气排放口设置了常规的监测孔，并设置了临时监测平台。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

项目实际总投资9238万元，其中环保投资450万元，所占比例为4.87%。

表4-5   环保设施投资汇总表

| 类别 | 环评设计环保投资（万元） | 实际环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 130 | 150 |
| 废水 | 110 | 120 |
| 噪声 | 25 | 30 |
| 固废 | 113 | 135 |
| 绿化、生态 | 12 | 15 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 合计 | 390 | 450 |

4.3.2环保“三同时”落实情况

经企业自查，结合环评及批复要求，根据报告编制人员的现场踏勘及资料调研，本项目的项目建设内容情况、污染治理设施和措施落实情况详见表4-3。

表4-3   项目建设内容及环保设施、措施落实情况一览表

| 序号 | 类别 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设内容 与规模 |  | 建设年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）的生产线。 ①新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模90万台/a； ②新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模20万台/a； ③新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模25万台/a； ④新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）； ⑤新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模25万台/a； ⑥新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a； ⑦配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a； | 项目新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模80万台/a；新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模30万台/a；新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模30万台/a；新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）；新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模20万台/a；新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a；配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a。年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）。 | 总体生产规模保持不变，各拆解线规模有所调整，与该项目重大变更论证材料内容一致 |
| 2 | 废气 | CRT整机拆解工段废气和CRT切割工段废气 | CRT电视机及电脑显示器拆解处理工程中，整机拆解工段对操作台含尘废气进行收集；CRT切割工段在密闭的显像管处理室进行，产生的含尘废气在处理室内收集，收集后的废气分别经滤筒除尘器处理达标后，共同引至1#排气筒15m高空排放。 | CRT电视机及电脑显示器拆解处理工程中，整机拆解工段对操作台含尘废气进行收集，收集后的废气经滤筒除尘器和载硫活性炭过滤装置处理后引至1根15m高排气排放；CRT切割工段在密闭的显像管处理室进行，产生的含尘废气在处理室内收集，收集后的废气经滤筒除尘器处理后，引至1根15m高排气排放。 | 落实 |
| 3 |  | 空调、洗衣机拆解线含尘废气 | 洗衣机拆解线、空调拆解线含尘废气经各自操作台集气罩收集后分别采用滤筒除尘器处理达标后共同引至2#排气筒15m高空排放。 | 洗衣机拆解线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理，处理后废气引至1根15m高排气排放；空调处理线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理后引至1根15m高排气排放。 | 与该项目重大变更论证材料内容一致 |
| 4 |  | 电脑及液晶电视拆解线废气 | 电脑及液晶电视拆解处理线粉尘及液晶操作间负压环境收集的含汞废气采用滤筒除尘器除尘后，再经一套载硫活性炭吸附装置吸附所释放的含汞废气，过滤吸附处理达标后的气体经3#排气筒15m高空排放。 | 电脑及液晶电视拆解线粉尘及液晶操作间负压环境收集的含汞废气采用滤筒除尘器除尘后，再经载硫活性炭吸附装置吸附处理，过滤吸附处理后的废气引至1根15m高排气排放。 | 落实 |
| 5 |  | 电冰箱拆解线废气 | 冰箱破碎分选工段采用进口的密闭粉碎室进行粉碎，产生含粉尘及非甲烷总烃（环戊烷）废气，粉尘采用设备配备的滤筒除尘器除尘后，再经活性炭吸附装置吸附非甲烷总烃（环戊烷），过滤吸附处理达标后的气体与OA拆解线处理达标后的废气共同引至4#排气筒15m高空排放。 | 电冰箱拆解线废气先经设备配备的滤筒除尘器除尘后，再经活性炭吸附装置吸附处理，过滤吸附处理后的气体与OA拆解线处理后的废气共同引至1根15m高排气排放。 | 落实 |
| 6 |  | OA及其他电器拆解线废气 | OA拆解线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理达标后与冰箱处理线处理达标后废气共同引至4#排气筒15m高空排放。 | OA拆解线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理后与冰箱处理线处理后废气共同引至1根15m高排气排放。 | 落实 |
| 7 |  | 塑料破碎含尘废气 | 塑料破碎间在密闭室进行粉碎，产生粉尘废气，粉尘废气采用滤筒除尘器除尘处理达标后引至5#排气筒15m高空排放。 | 塑料破碎在密闭室进行粉碎，产生含粉尘废气，粉尘采用滤筒除尘器除尘处理达标后引至1根15m高排气排放。 | 落实 |
| 8 |  | 食堂 油烟 | 食堂烹饪过程中将有油烟产生，采用高效油烟净化器处理食堂油烟处理后超屋顶达标排放。 | 食堂油烟采用高效油烟净化器处理，处理后引至屋顶排放。 | 落实 |
| 9 | 废水 | 生活污水、车间保洁废水、平衡盐水 | 设置4个生化池，总规模30m3/d。生活污水、保洁废水、平衡盐水均排入厂区污水处理生化池，其中食堂餐饮废水经隔油池隔油后再排入生化池，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准）后由园区管网排入双桥污水处理厂，再经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后，最终排入太平河。 | 设置4个生化池，总规模30m3/d。生活污水、保洁废水、平衡盐水均排入厂区污水处理生化池，其中食堂餐饮废水经隔油池隔油后再排入生化池，经处理后由园区管网排入双桥污水处理厂处理，最终排入太平河。 | 落实 |
| 10 | 噪声 |  | 项目主要的噪声是冰箱破碎分选设备、CRT切割设备、塑料粉碎机、空压机等生产设备运转时产生的噪声。通过选用低噪设备，在设备与物料作用部位进行密封、隔声（冰箱破碎分选设备、CRT切割设备、塑料破碎设备分别进行隔声）和消声处理，对噪声较大的空压机、风机等采取安装消声器、加装减振垫和进行隔声等措施进行降噪处理等措施来减小噪声的影响。 | 选用低噪设备，采取隔声、消声、减振等措施进行降噪。 | 落实 |
| 11 | 固体废物 | 生活 垃圾 | 生活垃圾主要为废纸、塑料、厨余物等，袋装化后由工业园区环卫部门统一收运，送生活垃圾填埋场处置。生活污水处理设施日处理污水量较小，产生的量污泥少，污泥定期清掏交环卫部门处置。 | 已与重庆市标洁科技服务有限公司签订生活垃圾、工业废弃物处置协议； | 落实 |
| 12 |  | 一般 工业 固废 及 电子 废物 | 项目一般工业固体废物主要有废塑料、废铁、废镍合金、废铝、废铜、废橡胶、玻璃、液晶面板、电容器、废电子杂件、洗衣机配重等。洗衣机配重不能回收利用，交由指定建筑垃圾弃渣场处置；一般废气除尘器收集粉尘进行综合利用，不能利用的交由一般工业固废处置场处置；其他一般固体废物均外售回收单位综合利用。 | 已与重庆市标洁科技服务有限公司签订生活垃圾、工业废弃物处置协议； 与天津瑞鑫德金属材料有限公司签订废旧金属、废旧五金电器、废旧塑料橡胶、废旧电线电缆处置协议； 与陕西宁昌工贸有限公司签订废旧金属处置协议； 与临泉庆福再生资源有限公司签订废旧塑料处置协议； 与重庆市源能再生资源有限公司签订废铁（压块铁、杂铁材、碎铁块）处置协议； 与天津光华远大金属制品有限公司签订废旧电机、压缩机；废旧电线、电缆；废旧金属处置协议。 | 基本落实 |
|  |  |  | 本项目产生的电子废物主要有制冷剂、保温材料、屏玻璃、电动机、电源、电池类、压缩机、废电线等，交由有资质单位处置或进一步拆解。 | 1、与天津光华远大金属制品有限公司签订废旧电机、压缩机；废旧电线、电缆；废旧金属处置协议； 与天津瑞鑫德金属材料有限公司签订废旧金属、废旧五金电器、废旧塑料橡胶、废旧电线电缆处置协议； - 根据项目环评编制单位重庆环科院博达环保科技有限公司关于《重庆市电子废弃物处理项目环境影响报告书》的补充说明（详见附件），进一步明确了制冷剂、保温材料的处置方式。 已与重庆市标洁科技服务有限公司签订生活垃圾、工业废弃物处置协议；与重庆天志环保有限公司璧山分公司签订硒鼓墨盒、废活性炭、制冷剂处置协议； | 落实 |
| 13 |  | 危险 废物 | 本项目产生的危险废物主要有背光灯管、锥玻璃、荧光粉、废矿物油、电路板、废活性炭等，在厂区现有危险废物暂存库暂存后，委托有相应资质单位进行处置。 | 与陕西安信显像管循环处理应用有限公司签订废旧印刷电路板、锥玻璃、CRT荧光粉、屏玻璃、荧光灯管及背光源处置协议； 与重庆天志环保有限公司璧山分公司签订硒鼓墨盒、废活性炭、制冷剂处置协议； 与德能再生资源股份有限公司签订废铅酸蓄电池处置协议； 与重庆阿尔法石油化工有限公司签订HW08类危险废物（废矿物油、废润滑油）处置协议。 | 落实 |
|  |  |  | CRT切割工段、电脑及液晶拆解线、电冰箱拆解线破碎分选工段废气除尘器粉尘应进行危险废物鉴别，若经鉴别为危险废物，则按照危险废物进行管理，交由有资质单位处置；若经鉴别不属于危险废物，则进行综合利用，不能综合利用的交由一般工业固废处置场处置。在未进行危险废物鉴别前，按照危险废物从严进行管理，交由有资质单位处置。 | CRT切割工段、电脑及液晶拆解线、电冰箱拆解线破碎分选工段废气除尘器粉尘按照危险废物从严进行管理，暂时存储在危废暂存间，未处置。 | / |
| 14 | 环境 风险 防范 |  | 1、危废暂存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行建设，做好防腐、防渗、防雨“三防”措施； 2、危险废物暂存间设置泄露液收集池（1m3）； 3、冰箱和空调抽取制冷剂和废矿物油工位设置围堰堤。 | 1、危废暂存库采取了防腐、防渗、防雨措施； 2、危废暂存间设置有泄露液收集池； 3、冰箱和空调抽取制冷剂和废矿物油工位设置围堰堤。 | 落实 |

# 第五章  工程环评意见及批复要求

## 5.1环评结论及建议（摘录）

5.1.1项目概况

重庆市中天电子废弃物处理有限公司在双桥经济技术开发区建设重庆市电子废弃物处理项目，建设规模为年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器10万台，其中新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模90万台/a；新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模20万台/a；新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模25万台/a；新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a；新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模25万台/a；新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a，包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物；配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a。本项目配套建设废气治理措施、防渗工程等环保工程。工程总占地面积33548m2，建设用地面积15930 m2，总建筑面积19324.8 m2，总投资8983万元人民币，其中环保投资为390万元，占总投资的4.34％。项目劳动定员共计150人，年工作天数300天，每班8小时。

5.1.2环境质量现状

本项目区域环境空气SO2、NO2、PM10日均浓度，非甲烷总烃小时均值均无超标现象发生，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃满足《环境空气质量标准非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。总体上看，环境空气质量现状较好。

本项目纳污河流太平河段水体中pH、COD、BOD5、石油类均无超标现象发生，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；氨氮不满足GB3838-2002 IV类标准，这主要是由于城市近年来的快速扩张，区域排污管网未跟上城市建设速度，部分城市污水未进入城市污水处理厂处理，造成地表水水质超标。根据《双桥经开区苦水河、太平河流域水污染综合整治实施方案》，到2020年，削减COD933.8 t/a，NH3-N106.7 t/a，TN131.8t/a，TP10.5t/a，未来太平河流域水质稳定达到IV类。

区域地下水部分监测点地下水监测因子pH、总大肠菌群有超标现象，其余均能满足《地下水质量标准》（GB/T14849-9）Ⅲ类标准。超标可能为周边用地农业面源污染和区域生活污水、生活垃圾未完全收集，造成污染物渗透进入地下水造成。

项目四周厂界外环境噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））要求，声环境质量现状良好。

项目区域土壤中各监测因子含量均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-95）二级标准，项目所在地土壤环境质量较好。

5.1.3主要环境影响及措施

5.1.3.1施工期

本项目利用现有厂房，在现有厂房内安装设备设施，主要施工内容为设备安装，不存在土石方开挖、地基平整等动土工程，故施工期环境影响作简要分析。

施工活动将不可避免地对周围环境产生影响，主要包括粉尘、车辆尾气、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响。在落实各项环保措施后，施工期对环境的影响较小。

5.1.3.2运营期

（1）大气环境

本项目在拆解过程中将产生含尘废气，主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃和汞及其化合物：

①CRT电视机及电脑显示器拆解处理工程中，将产生少量含尘废气。其中CRT整机拆解工段对操作台含尘废气进行收集；CRT切割工段在密闭的显像管处理室进行，产生的含尘废气在处理室内收集，收集后的废气分别经滤筒除尘器（除尘效率95%）处理达标后，共同引至1#排气筒15m高空排放。

②洗衣机拆解线、空调拆解线含尘废气经各自操作台集气罩收集后分别采用滤筒除尘器（除尘效率95%）处理达标后共同引至2#排气筒15m高空排放。

③电脑及液晶显示器拆解处理线粉尘及液晶操作间负压环境收集的含汞废气采用滤筒除尘器除尘后（除尘效率95%），再经一套载硫活性炭吸附装置吸附所释放的含汞废气（吸附效率80%），过滤吸附处理达标后的气体经3#排气筒15m高空排放。

④冰箱破碎分选工段采用进口的密闭粉碎室进行粉碎，产生含粉尘及非甲烷总烃（环戊烷）废气，粉尘采用设备配备的滤筒除尘器除尘后（除尘效率95%），再经活性炭吸附装置吸附非甲烷总烃（环戊烷）（吸附效率80%），过滤吸附处理达标后的气体与OA拆解线处理达标后的废气共同引至4#排气筒15m高空排放。

⑤OA拆解线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器（除尘效率85%）处理达标后与冰箱处理线处理达标后废气共同引至4#排气筒15m高空排放。

⑥塑料破碎间在密闭室进行粉碎，产生含粉尘废气，粉尘采用滤筒除尘器除尘（除尘效率95%）处理达标后引至5#排气筒15m高空排放。

⑦食堂烹饪过程中将有油烟产生，采用高效油烟净化器处理食堂油烟（处理效率可达到85%）处理后超屋顶达标排放。

由预测结果可知，1#~5#排气筒PM10、非甲烷总烃、汞及其化合物最大地面浓度占标率均未超过10%；非正常工况下各污染物最大落地浓度均未超标，但相比正常工况，各污染物对大气影响贡献值将显著增加，因此，评价要求企业应引起高度重视，杜绝非正常工况产生。

无组织排放污染物在厂界浓度贡献值很小，符合《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）无组织排放监控浓度限值，其占标率均未超过10%，不需设置大气环境防护距离。本项目无组织排放卫生防护距离为1#厂房周围100m。结合总平面布置，扣除厂界范围，本项目卫生防护距离为东厂界42m，南厂界94.5m，西厂界50m，北厂界70m。卫生防护距离范围均属于园区工业用地，没有居住户等环境敏感点。评价要求在厂界外环境防护距离内不得新建学校、医院、住宅、自来水厂（饮用）和对环境质量要求较高的食品等工业企业。

根据预测结果，本项目拆解产生的废气对环境的影响较小，环境可以接受。

（2）地表水环境

本项目废水主要为生活污水，总排放量约为7.425m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油、石油类等，生活污水进入已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准）后由市政管网排入双桥污水处理厂，再经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排放至太平河。

保洁废水、平衡盐水进入生化池处理后进入市政污水管网，对环境影响较小。

由于双路街道、通桥街道及龙滩子街道部分区域雨污分流制和污废水收集系统不完善，只有部分生活污水接入双桥区污水处理厂处理，部分居民产生的生活污水随农灌、排洪沟渠直接排入苦水河或周边农田，以及生活垃圾和畜禽粪便的随意堆放，使太平河水环境受到一定程度的影响，

根据《双桥经开区苦水河、太平河流域水污染综合整治实施方案》，到2020年，使双桥经开区各污水处理厂出水水质全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，削减COD933.8 t/a，NH3-N106.7 t/a，TN131.8t/a，TP10.5t/a，实现减排目标，未来太平河流域水质稳定达到IV类，地表水环境现状氨氮超标的现象将得到改善。

综上所述，本项目不会对项目所在地的受纳水体造成明显影响，《双桥经开区苦水河、太平河流域水污染综合整治实施方案》按照要求实施后，环境可以接受。

（3）地下水环境

本项目排放废水中无剧毒、无持久性的污染物，项目污水管道在正常情况下不会发生污废水的泄漏。危险废物储存库、冰箱及空调收集制冷剂和废矿物油区域在采取严格防渗措施后，导致地下水污染的可能性较低。因此，项目在加强防腐、防渗措施和环境管理下，对区域地下水影响较小，不会造成地下水水质污染，不会引起地下水流程或水位变化，不会导致环境水文地质问题，环境可以接受。

（4）声环境

本项目噪声源主要有冰箱破碎分选设备、CRT成套切屏设备、塑料粉碎机、空压机、风机等，通过尽量选用低噪设备，在设备与物料作用部位进行密封、隔声（冰箱破碎分选设备、CRT切割设备、塑料破碎设备分别进行隔声）和消声处理，对噪声较大的空压机、风机等采取安装消声器、加装减振垫和进行隔声等措施后，噪声级一般在60～75dB（A）之间。根据预测结果，厂界噪声昼、夜间最大值为53.8dB（A），位于南厂界。昼间、夜间各厂界影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。同时，项目周边200m范围内没有敏感点分布，因此，不会造成噪声扰民现象，但建设单位仍应引起重视，进一步完善降噪措施，降低噪声对环境的影响。

（5）固体废物处置

项目运营期对各类固废严格分类管理。经各个拆解处理线拆解后的电子废弃物根据类别分类收集，其中制冷剂、用钢瓶回收贮存，废矿物油由专门的贮油桶收集贮存。

拆解产物中可回收资源外运出厂外销售；洗衣机配重材料送指定建筑垃圾弃渣场处置；废矿物油（HW08）、锥玻璃（HW49）、荧光粉（HW49）、背光灯管（HW29）、电脑及电视电路板（HW49）定期交由有资质单位处理。同时，压缩机、电动机、废电线、制冷剂、保温材料、墨盒、硒鼓、电池类（锂电池）属于电子废物，因含有危险废物特性物质，定期交由有资质单位处理或进一步拆解。

生活垃圾和生化池污泥定期清掏交环卫部门处置。G1、G3、G4、G7、G8废气除尘器粉尘定期清掏，进行综合利用，不能综合利用的交由一般工业固废处置场处置。废活性炭属危险废物，定期交由有资质单位处置。

本项目G2、G5、G6废气除尘器粉尘不明确是否为危险废物，应按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准》（GB5085）等国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。

评价要求，G2、G5、G6废气除尘器粉尘在未进行危险废物鉴别前，按照危险废物从严进行管理，交由有资质单位处置。若G2、G5、G6废气除尘器粉尘经鉴别为危险废物，则按照危险废物进行管理，交由有资质单位处置；若经鉴别不属于危险废物，则进行综合利用，不能综合利用的交由一般工业固废处置场处置。

做好不同类型的固体废物进行分类收集、储存、处理和处置，执行评价提出的危险废物临时贮存和转移控制措施，加强管理的前提下，固体废物不会对环境造成二次污染。

5.1.4环境风险

本项目不存在重大危险源，最大可信事故为制冷剂、废矿物油包装桶破裂发生泄漏，泄漏的液态废物可能进入附近地表水和土壤，对局部水体、土壤造成污染。若废矿物油等废物泄漏，同时，遇火或高热可能发生火灾等风险事故。

本项目在回收废矿物油处设置有2处围堤（0.05m×20m2），若有泄漏，最终收集至备用包装桶中。危废暂存库、废液收集池、围堤等均采取防渗、防腐处理，同时，由于储存量小，正常情况下，危险废物发生泄漏的可能性较小，对环境影响较小。

通过采取有效的风险防范措施，地面及墙体防腐、防渗处理、危险暂存库单独设置小废液收集池（1m3），建立突发事故应急预案后，事故对环境的影响能降至最低限度，环境风险能达到可接受水平。

5.1.5 总量控制

本项目总量控制指标为：COD：0.168t/a，NH3-N：0.022t/a。

按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发[2014]178 号）进行排污权交易。

5.1.6 公众意见采纳情况

建设单位重庆市中天电子废弃物处理有限公司于2017年3月28日至4月7日，在项目附近现场张贴了第一次信息公示。2017年5月4日至5月17日，在网站进行了第二次公示（http://www.cqztdf.com/xinwenzhongxin/zuixingonggao/2017-05-04/643.html），并将环境影响报告书全本提交给建设单位供公众查阅，公示期间未收到公众反馈意见。在第二次公示期间通过问卷调查的方式开展了公众参与调查工作，回收公众参与调查表34份。被调查公众均认为项目产生的不利环境影响能够接受。在满足环保要求的前提下，100.0%调查公众均支持项目建设。

5.1.7 环境影响经济损益分析

本总投资8983万元人民币。其中环保投资390万元，约占工程总投资的4.34%，主要用于废气、废水及噪声的治理、固体废物的处置及风险防范措施投资。建设单位采取的环保措施能够取得很好的治理效果，能很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得较大的环境效益，其社会、环境、经济效益较为显著。

5.1.8 环境管理与监测计划

建设单位应落实各项环保制度，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施正常运行和稳定达标，建立物料进出档案记录以及环保档案。

5.1.9 综合结论

重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目，符合国家产业政策，选址符合双桥经济技术开发区区域规划、符合环保政策和环境准入规定等要求，具有良好的社会效益和经济效益。项目采用先进的工艺和设备，符合清洁生产及循环经济理念和要求，污染防治措施技术经济可行，能确保各种污染物稳定达标排放，且排放的污染物对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能；采取严格的风险防范措施后，环境影响在可接受范围。因此，只要本项目严格执行各项环保制度，落实各项环境保护措施和风险防范措施，从环境保护角度，项目建设可行。

5.1.10 建议

（1）加强风险防范措施，定期进行风险应急演练，具备及时处理异常事故发生的应对能力。

（2）落实环境管理规章制度，设置全厂专职环保人员，生产车间设置兼职环保人员，加强职工环保意识教育，加强厂区绿化，定期对环保设备设计进行检查和维护，确保环保设施正常运转，当废气治理系统失效时应停止生产、及时进行检修。

（3）加强危险废物的安全管理，特别是危险废物的运输和保存。

## 5.2 重庆市双桥经济技术开发区环保局关于环评审批意见（摘录）

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你公司按照附件规定的排放标准和总量控制指标。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故、环境危害等其他不良后果。重点做好以下工作：

（一）做好废水处理工作。项目废水主要为生活污水、保洁废水及平衡盐水。所有废水（其中餐饮废水须经隔油预处理）进入生化池处理达《污水综合排标准》( G88978-1996)三级标准后由市政管网排入双桥污水处理厂。

（二）做好废气处理工作。本项目在拆解过程中将产生含尘废气，主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃和汞及其化合物：

1、CRT电视机及电脑显示器拆解处理工程中，将产生少量含尘气。其中CRT整机拆解工段对操作台含尘废气进行收集；CRT切割工段在密闭的显像管处理室进行，产生的含尘废气在处理室内收集，收集后的废气分别经滤筒除尘器处理达标后，共同引至15m高的1#排气筒高空排放。

2、洗衣机拆解线、空调拆解线含尘废气经各自操作台集气罩收集后分别采用滤筒除尘器处理达标后共同引至15m高的2#排气筒高空排放。

3、电脑及液晶显示器拆解处理线粉尘及液晶操作间负压环境收集的含汞废气采用滤筒除尘器除尘后，再经一套载硫活性炭吸附装置吸附所释放的含汞废气，过滤吸附处理达标后的气体经15m高的3#排气筒高空排放。

4、冰箱破碎分选工段采用密闭粉碎室进行粉碎，产生含粉尘及非甲烷总烃（环戊烷）废气，粉尘采用滤筒除尘器除尘后，再经活性炭吸附装置吸附达标后与OA拆解线处理达标后的废气共同引至15m高的4#排气筒高空排放。

5、OA拆解线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理达标后与冰箱处理线处理达标后废气共同引至4#排气筒高空排放。

6、塑料破碎间在密闭室进行粉碎，产生的粉尘采用滤筒除尘器除尘达标后引至15m高的5#排气筒高空排放。

7、食堂油烟采用高效油烟净化器处理后超屋顶排放。

8、卫生防护距离。项目设置卫生防护距离为：东厂界42m，南厂界94.5m，西厂界50m，北厂界70m。卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、住宅、自来水厂（饮用）和对环境质量要求较高的食品等工业企业。

（三）强化噪声污染防治。本项目噪声源主要有冰箱破碎分选设备、CRT成套切屏设备、塑料粉碎机、空压机、风机等，应尽量选用低噪设备，采取隔声和消声处理等措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)3类标准。

（四）依法处置固体废物（含危险废物）。项目拆解产生的固体废物处置应符合《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》( HJ527-2010)、《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015年版）的要求，其中废塑料、金属、玻璃、液晶面板、电容器等一般废物外售综合利用，电动机、压缩机、电池、电线、制冷剂、保温材料、屏玻璃等需要经一步拆解或处置的电子废物交有相应资质的单位处置，锥玻璃、荧光粉、废矿物油、电路板、废活性炭等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。废旧CRT电视机和台式电脑CRT显示器整机拆解、空调、洗衣机、OA等电器拆解和塑料破碎粉尘送一般工业固体填埋场处置。 CRT切割、电脑及液晶电视机、电冰箱拆解粉尘应进行危险特性鉴别，不属于危险废物的按一般工业固体废物有关规定进行利用或处置，属于危险废物的按危险废物有关规定进行利用或处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)要求，转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。

（五）环境风险控制措施。严格按照《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》( HJ527-2010)、《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015年版）要求进行电子废弃物的收贮和拆解作业，设置可燃气体报警装置，危险废物暂存间设置泄漏液收集池，冰箱和空调抽取制冷剂和废矿物油工位设围堤，参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原国家环境保护总局公告2007年第48号）编制突发环境事件应急预案，并定期演练。

三、项目建设过程中，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成投入使用前，应向我局申请该项目环境保护竣工验收。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担；

（一）该项目建成后未严格按照报告书及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）该项目未按照本批准书附件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告书中，公众参与及其他相关内容存在弄虚作假情况。

# 第六章  验收执行标准

## 6.1 废气排放执行标准

根据该项目环评及批复要求，项目废气执行重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)表1标准限值。项目废气排放标准限值见表6-1。

表6-1    废气排放执行标准

| 污染源 | 污染因子 | 排气筒 高度 （m） | 排放标准限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| CRT整机拆解工段废气和CRT切割工段废气 | 颗粒物 | 15 | 120 | 3.5 | 重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)表1标准限值。 |
| 电脑及液晶电视拆解线废气和洗衣机拆解线废气（3#） | 颗粒物 |  | 120 | 3.5 |  |
|  | 汞及其化合物 |  | 0.012 | 1.5×10-3 |  |
| 空调拆解线废气（2#） | 颗粒物 |  | 120 | 3.5 |  |
| 电冰箱拆解线废气和OA拆解线废气（4#） | 颗粒物 |  | 120 | 3.5 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 10 |  |
| 塑料破碎废气（5#） | 颗粒物 |  | 120 | 3.5 |  |
| 废气 无组织 | 颗粒物 | / | 1 | / |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 4 | / |  |

## 6.2 废水排放执行标准

该项目生产废水、生活污水中氨氮、磷酸盐执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；其它执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。标准限值详见表6-2。

表6-2     废水排放标准限值

| 污染源 | 污染因子 | 排放标准限值（mg/L） | 排放总量（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水、生活污水 | pH | 6~9 | / | 氨氮、磷酸盐执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；其它执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。 |
|  | COD | 500 | 0.168 |  |
|  | SS | 400 | / |  |
|  | 氨氮 | 45 | 0.022 |  |
|  | 动植物油 | 100 | / |  |
|  | 石油类 | 20 | / |  |
|  | 磷酸盐 | 8 | / |  |

## 6.3 噪声排放执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准，标准限值见表6-3。

表6-3   厂界噪声排放标准限值

| 项目 | 评价标准限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 65dB(A) | 55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

# 第七章  验收监测内容

## 7.1 废气监测内容

监测点位、因子及频次见表7-1，监测点位见图7.1。

表7-1   污染物监测项目、点位、频次

| 类别 | 污染源 | 环保设施及采样点位 | 监测因子 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 有组织排放 | CRT整机拆解工段废气和CRT切割工段废气 | 进口◎D1 | 流速和流量、颗粒物 | 每天采样三次、监测两天 |
|  |  | 进口◎D2 |  |  |
|  |  | 出口◎D3 |  |  |
|  | 电脑及液晶电视拆解线废气和洗衣机拆解线废气 | 进口◎D4 | 流速和流量、颗粒物、 汞及其化合物 |  |
|  |  | 进口◎D5 |  |  |
|  |  | 出口◎D6 |  |  |
|  | 空调拆解线废气 | 进口◎D7 | 流速和流量、颗粒物 |  |
|  |  | 出口◎D8 |  |  |
|  | 电冰箱拆解线废气和OA拆解线废气 | 出口◎D9 | 流速和流量、颗粒物、 非甲烷总烃 |  |
|  | 塑料破碎废气 | 进口◎D10 | 流速和流量、颗粒物 |  |
|  |  | 出口◎D11 |  |  |
| 废气 无组织排放 | 工艺废气 | OB1、OB2 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |

图7.1   项目监测布点示意图

## 7.2 废水监测内容

具体废水监测因子和频次见表7-2，监测点位见图7.1。

表7-2    监测点位、因子和频率

| 类别 | 污染源 | 环保设施及采样点位 | 监测因子 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、 生活污水 | 厂区污水排口★A1 | 流量、pH、COD、SS、氨氮、磷酸盐、石油类、动植物油 | 每天采样三次、监测两天 |

- 7.3 噪声监测内容

具体噪声监测因子和频次见表7-3，监测点位见图7.1。

表7-3    项目噪声监测点位、因子和频率

| 类别 | 污染源 | 环保设施及采样点位 | 监测因子 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 设备噪声 | ▲C1、▲C2 | 厂界噪声 | 每天昼夜各监测一次，监测两天。 |

# 第八章  质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

本次验收使用的监测方法见表8-1。

表8-1   监测方法一览表

| 监测项目 |  | 监测方法及监测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水流量 | 水污染物排放总量监测技术规范 （流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) | / |
|  | pH | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 0~14 |
|  | COD | 重铬酸盐法 （HJ828-2017） | 4mg/L |
|  | SS | 重量法 （GB11901-1989） | / |
|  | 氨氮 | 蒸馏-中和滴定法（HJ537-2009） | 0.05mg/L |
|  | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法（GB11893-89） | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 （HJ637-2012） | 0.04mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 （HJ637-2012） | / |
| 废气 | 流速及流量 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | / |
|  | 颗粒物 | 重量法（GB/T 15432-1995） | / |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） | 0.06 |
|  |  | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2003年） |  |
|  | 汞及其化合物 | 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） | 0.025/25ml |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | / |

## 8.2 监测仪器

本次验收使用的监测仪器见表8-2。

表8-2   监测仪器一览表

| 监测项目 |  | 仪器名称及型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 有组织 | 颗粒物 | 崂应3012H | A09138308 |
|  |  |  | A09139725 |
|  |  |  | A09139329 |
|  |  |  | A09002040 |
|  |  |  | A09001901 |
|  |  |  | A09138608 |
|  |  |  | A09003004 |
|  |  | TH-880F | 45912427 |
|  |  | ME5101 | 201208019 |
|  |  | 电子天平AL204-IC | 1229500449 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪7890A | CN10924003 |
|  | 汞及其化合物 | 崂应3072 | H02068568 |
|  |  |  | H02067271 |
|  |  |  | H02067110 |
|  |  | 测汞仪HydraⅡAA | 010-00091-4 |
| 废气 无组织 | 颗粒物 | 崂应2050空气智能TSP综合采样器 | Q31490738 |
|  |  |  | Q31489375 |
|  |  |  | Q31488781 |
|  |  |  | Q31485332 |
|  |  | 天平：电子天平AL204-IC | 1229500449 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪7890A | CN10924003 |
| 废水 | pH | HQ11d | 120500071566 |
|  |  |  | 101100047726 |
|  | COD | 滴管：BR4760161 | 07H51519 |
|  | 磷酸盐 | 紫外可见分光光度计TV-1810 | 24-1812-01-0016 |
|  | SS | 烘箱：电热恒温鼓风干燥箱DHG-9240A | 143471 |
|  |  | 天平：电子天平GB204 | 1118020305 |
|  | 氨氮 | 滴管：BR4760161 | 07H51997 |
|  | 石油类 | OIL480型红外测油仪 | 112ⅡC17050081 |
|  | 动植物油 |  |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 监测仪器：AWA6270+ | 033757 |
|  |  | 监测仪器：AWA6228 | 100959 |
|  |  | 校准仪器：AWA6221A | 1002091 |

## 8.3 人员能力

负责该项目验收报告的编制人员均获得建设项目竣工环境保护验收监测上岗培训合格证书，负责该项目各监测因子的监测、分析人员均经过考核并持有合格证书。

## 8.4 质量保证和质量控制

监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）的要求进行，实施全过程质量保证。保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据实行了三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

8.4.1水质监测分析

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行：采样过程中采集不少于10％的平行样；实验室分析过程中增加不小于10％的平行样。质控数据符合要求。

8.4.2气体监测分析

被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的

30％～70％之间。

在采样前用标准气体进行了校正，烟尘测试仪在采样前均进行了漏气检验，对采样器流量计、流速计等进行了校核，在测试时保证其采样流量。

8.4.3噪声监测分析

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

表8-3  质控结果表

| 项目 | 浓度 范围（mg/L） | 平行样 |  | 加标回收率 |  | 质 控 样 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对偏差 （%） | 允许相对偏差 （%） | 回收率 （%） | 允许范围（%） | 相对误差 （%） | 允许相对误差（%） |
| SS | — | 3.1~3.8 | — | — | — | — | — |
| COD | 50~100 | 2.0 | ≤15 | — | — | — | — |
|  | ＞100 | 0.1~0.2 | ≤10 | — | — | — | — |
| 石油类 | — | 4.2~5.8 | — | 86.9~87.4 | — | — | — |
| 动植物油 | — | 2.5~3.5 | — | — | — | — | — |
| 氨氮 | ＞0.1 | 0.5 | ≤10 | — | — | — | — |
| 磷酸盐 | 0.025~0.6 | 0 | ≤10 | 89.2 | — | 4.0 | ≤±10 |
| 汞及其化合物 | — | — | — | — | — | 2.7~-3.5 | — |
| 非甲烷总烃 | — | 0.5~1.8 | — | — | — | — | — |

# 第九章  验收监测结果

## 9.1生产工况

验收监测期间（2018年5月30～31日），该项目生产工况、环保设施运行正常，生产负荷达到75%以上，详见表9-1。符合验收监测技术规范要求。

表9-1 生产工况统计

| 监测时间 | 年设计生产能力 | 日设计生产能力 | 当日实际生产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月30日 | 210万件 | 7000件 | 7000件 | 100% |
| 2018年5月31日 |  |  | 6900件 | 98.6% |
| 备注：年设计生产天数300天。 |  |  |  |  |

## 9.2环保设施调试运行效果

9.2.1废水监测结果

废水监测结果详见表9-2。

表9-2  厂区生产废水、生活污水排口监测结果

| 项目及单位 点位及时间 |  |  | 流量 | pH | COD | 磷酸盐 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 石油类 | 表观 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 生产废水、生活污水排口★A1 | 2018年 5月 30日 | A1-1-1 | 11 | 8.56 | 9.06×102 | 6.42 | 1.29×102 | 54.2 | 1.24 | 0.38 | 较浑、 无色、 有异味 |
|  |  | A1-1-2 |  | 8.51 | 9.14×102 | 6.11 | 1.41×102 | 55.0 | 1.08 | 0.34 |  |
|  |  | A1-1-3 |  | 8.55 | 9.31×102 | 6.32 | 1.21×102 | 54.6 | 1.12 | 0.36 |  |
|  |  | 日均值 |  | / | 9.17×102 | 6.28 | 1.30×102 | 54.6 | 1.15 | 0.36 |  |
|  | 2018年 5月 31日 | A1-2-1 | 11 | 8.20 | 7.04×102 | 4.71 | 76.5 | 29.2 | 0.47 | 0.23 | 较浑、 无色、 有异味 |
|  |  | A1-2-2 |  | 8.18 | 7.07×102 | 4.48 | 89.0 | 29.9 | 0.54 | 0.34 |  |
|  |  | A1-2-3 |  | 8.17 | 7.24×102 | 4.83 | 81.0 | 29.0 | 0.49 | 0.30 |  |
|  |  | 日均值 |  | / | 7.12×102 | 4.67 | 82.2 | 29.4 | 0.50 | 0.29 |  |
| 验收标准 |  |  | / | 6~9 | 500 | 8 | 400 | 45 | 100 | 20 | / |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | / |
| 监测结果表明：验收监测期间，厂区生产废水、生活污水排口★A1排放的废水pH在6~9之间，各污染物最大日均浓度分别为：SS1.30×102mg/L、动植物油1.15mg/L、石油类0.36mg/L，各监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值；COD最大日均浓度为4.81×102mg/L不满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值；磷酸盐最大日均浓度为6.28mg/L满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；氨氮最大日均浓度为66.8mg/L不满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：A1排口不规范，流量无法实测，由企业提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.2废气监测结果

（1）废气有组织排放监测结果

废气有组织排放监测结果详见表9-3～表9-7。

表9-3   CRT整机拆解工段和CRT切割工段废气排放监测结果

排气筒高度：D1= D2=D3=15m

| 点位 | 时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 8.2 | 8.1 | 8.5 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 9.39×103 | 9.32×103 | 9.76×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 2.52×102 | 2.43×102 | 2.39×102 | 2.52×102 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.37 | 2.26 | 2.33 | 2.37 |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 7.8 | 8.1 | 7.8 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 9.00×103 | 9.29×103 | 8.94×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 2.83×102 | 2.67×102 | 2.87×102 | 2.87×102 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.55 | 2.48 | 2.57 | 2.57 |
| D2 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 10.1 | 10.2 | 10.4 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 2.36×104 | 2.41×104 | 2.46×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 3.37×102 | 3.38×102 | 3.33×102 | 3.38×102 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 7.95 | 8.15 | 8.19 | 8.19 |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 10.4 | 10.0 | 10.1 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 2.45×104 | 2.35×104 | 2.40×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 3.31×102 | 3.55×102 | 3.52×102 | 3.55×102 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 8.11 | 8.34 | 8.45 | 8.45 |
| D3 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 6.3 | 6.3 | 6.5 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 3.33×104 | 3.35×104 | 3.43×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 13.2 | 12.4 | 13.2 | 13.2 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 13.2 | 12.4 | 13.2 | 13.2 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.440 | 0.415 | 0.453 | 0.453 |
|  |  | 颗粒物处理效率 | % | 95.7 | 96.0 | 95.7 | 96.0 |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 6.4 | 6.3 | 6.3 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 3.38×104 | 3.32×104 | 3.32×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 12.7 | 13.5 | 12.8 | 13.5 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 12.7 | 13.5 | 12.8 | 13.5 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.429 | 0.448 | 0.425 | 0.448 |
|  |  | 颗粒物处理效率 | % | 96.0 | 95.9 | 96.1 | 96.1 |
| 排放标准限值 |  |  |  | 排放浓度：颗粒物120mg/m3 排放速率：颗粒物3.5kg/h |  |  |  |
| 监测结果表明：验收监测期间，CRT整机拆解工段和CRT切割工段废气排口颗粒物最大排放浓度13.5mg/m3，最大排放速率0.453kg/h，均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9-4  电脑及液晶电视拆解线和洗衣机拆解线废气排放监测结果

排气筒高度：D4= D5=D6=15m

| 点位 | 时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 4.3 | 4.3 | 4.3 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 8.20×103 | 8.35×103 | 8.30×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 77.5 | 79.1 | 81.1 | 81.1 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.636 | 0.660 | 0.673 | 0.673 |
|  |  | 汞及其化合物 实测浓度 | mg/m3 | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L |
|  |  | 汞及其化合物 排放速率 | kg/h | N | N | N | N |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 4.3 | 4.3 | 4.4 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 8.24×103 | 8.19×103 | 8.37×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 83.3 | 85.0 | 78.0 | 85.0 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.686 | 0.696 | 0.653 | 0.696 |
|  |  | 汞及其化合物 实测浓度 | mg/m3 | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L |
|  |  | 汞及其化合物 排放速率 | kg/h | N | N | N | N |
| D5 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 14.2 | 14.1 | 14.2 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 2.45×104 | 2.42×104 | 2.45×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 1.19×102 | 1.22×102 | 1.22×102 | 1.22×102 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.92 | 2.95 | 2.99 | 2.99 |
|  |  | 汞及其化合物 实测浓度 | mg/m3 | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L |
|  |  | 汞及其化合物 排放速率 | kg/h | N | N | N | N |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 14.1 | 13.9 | 13.9 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 2.44×104 | 2.41×104 | 2.41×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 1.19×102 | 1.23×102 | 1.21×102 | 1.23×102 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.90 | 2.96 | 2.92 | 2.96 |
|  |  | 汞及其化合物 实测浓度 | mg/m3 | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L |
|  |  | 汞及其化合物 排放速率 | kg/h | N | N | N | N |
| D6 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 7.3 | 7.2 | 7.2 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 3.85×104 | 3.79×104 | 3.79×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 18.9 | 15.9 | 18.0 | 18.9 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 18.9 | 15.9 | 18.0 | 18.9 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.728 | 0.603 | 0.682 | 0.728 |
|  |  | 颗粒物处理效率 | % | 79.4 | 83.3 | 81.4 | 83.3 |
|  |  | 汞及其化合物 实测浓度 | mg/m3 | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L |
|  |  | 汞及其化合物 排放浓度 | mg/m3 | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L |
|  |  | 汞及其化合物 排放速率 | kg/h | N | N | N | N |
|  |  | 汞及其化合物 处理效率 | % | / | / | / | / |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 7.7 | 7.1 | 7.1 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 4.06×104 | 3.74×104 | 3.73×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 16.2 | 17.0 | 17.5 | 17.5 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 16.2 | 17.0 | 17.5 | 17.5 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.658 | 0.636 | 0.653 | 0.658 |
|  |  | 颗粒物处理效率 | % | 81.6 | 82.5 | 81.8 | 82.5 |
|  |  | 汞及其化合物 实测浓度 | mg/m3 | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L |
|  |  | 汞及其化合物 排放浓度 | mg/m3 | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L | 2.98×10-3L |
|  |  | 汞及其化合物 排放速率 | kg/h | N | N | N | N |
|  |  | 汞及其化合物 处理效率 | % | / | / | / | / |
| 排放标准限值 |  |  |  | 排放浓度：颗粒物120mg/m3、汞及其化合物0.012mg/m3 排放速率：颗粒物3.5kg/h、汞及其化合物1.5×10-3kg/h |  |  |  |
| 监测结果表明：验收监测期间，电脑及液晶电视拆解线和洗衣机拆解线废气排口颗粒物最大排放浓度18.9mg/m3，最大排放速率0.728kg/h，汞及其化合物未检出，均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9-5  空调拆解线废气排放监测结果

排气筒高度：D7= D8=15m

| 点位 | 时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 4.8 | 4.9 | 5.1 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 8.36×103 | 8.51×103 | 8.77×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 1.88×102 | 1.90×102 | 1.84×102 | 1.90×102 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 1.57 | 1.62 | 1.61 | 1.62 |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 4.9 | 4.8 | 5.0 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 8.43×103 | 8.37×103 | 8.72×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 1.84×102 | 1.91×102 | 1.81×102 | 1.91×102 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 1.55 | 1.60 | 1.58 | 1.60 |
| D8 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 7.0 | 7.2 | 7.3 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 7.96×103 | 8.10×103 | 8.24×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 11.8 | 12.1 | 11.5 | 12.1 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 11.8 | 12.1 | 11.5 | 12.1 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 9.39×10-2 | 9.80×10-2 | 9.48×10-2 | 9.80×10-2 |
|  |  | 颗粒物处理效率 | % | 94.0 | 94.0 | 94.1 | 94.1 |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 6.9 | 7.1 | 7.2 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 7.77×103 | 8.04×103 | 8.12×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 12.3 | 12.8 | 12.0 | 12.8 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 12.3 | 12.8 | 12.0 | 12.8 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 9.36×10-2 | 0.103 | 9.74×10-2 | 0.103 |
|  |  | 颗粒物处理效率 | % | 93.8 | 93.6 | 93.8 | 93.8 |
| 排放标准限值 |  |  |  | 排放浓度：颗粒物120mg/m3 排放速率：颗粒物3.5kg/h |  |  |  |
| 监测结果表明：验收监测期间，空调拆解线废气排口颗粒物最大排放浓度12.8mg/m3，最大排放速率0.103kg/h，均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9-6  电冰箱拆解线和OA拆解线废气排放监测结果

排气筒高度： D9=15m

| 点位 | 时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D9 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 12.7 | 12.7 | 12.9 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 1.48×104 | 1.48×104 | 1.49×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 21.1 | 21.0 | 23.1 | 23.1 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 21.1 | 21.0 | 23.1 | 23.1 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.312 | 0.311 | 0.344 | 0.344 |
|  |  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 2.41×102 | 2.57×102 | 2.74×102 | 2.74×102 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 2.41×102 | 2.57×102 | 2.74×102 | 2.74×102 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 3.57 | 3.80 | 4.08 | 4.08 |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 13.1 | 12.9 | 12.8 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 1.52×104 | 1.50×104 | 1.48×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 21.2 | 23.9 | 25.0 | 25.0 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 21.2 | 23.9 | 25.0 | 25.0 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.322 | 0.359 | 0.370 | 0.370 |
|  |  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 2.32×102 | 2.55×102 | 2.82×102 | 2.82×102 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 2.32×102 | 2.55×102 | 2.82×102 | 2.82×102 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 3.53 | 3.82 | 4.17 | 4.17 |
| 排放标准限值 |  |  |  | 排放浓度：颗粒物120mg/m3、非甲烷总烃120mg/m3 排放速率：颗粒物3.5kg/h、非甲烷总烃10kg/h |  |  |  |
| 监测结果表明：验收监测期间，电冰箱拆解线和OA拆解线废气排口颗粒物最大排放浓度25.0mg/m3，最大排放速率0.370kg/h，非甲烷总烃最大排放速率4.17kg/h，均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值；非甲烷总烃最大排放浓度2.82×102mg/m3不满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9-7  塑料破碎废气排放监测结果

排气筒高度：D10= D11=15m

| 点位 | 时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D10 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 6.1 | 6.5 | 6.1 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 3.58×103 | 3.85×103 | 3.61×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 1.17×102 | 1.10×102 | 1.17×102 | 1.17×102 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.419 | 0.425 | 0.421 | 0.425 |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 6.4 | 6.5 | 6.6 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 3.75×103 | 3.81×103 | 3.88×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 1.13×102 | 1.12×102 | 1.09×102 | 1.13×102 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.425 | 0.427 | 0.422 | 0.427 |
| D11 | 2018年 5月 30日 | 废气流速 | m/s | 3.4 | 3.5 | 3.4 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 3.74×103 | 3.91×103 | 3.76×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 16.7 | 16.0 | 17.6 | 17.6 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 16.7 | 16.0 | 17.6 | 17.6 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 6.25×10-2 | 6.26×10-2 | 6.62×10-2 | 6.62×10-2 |
|  |  | 颗粒物处理效率 | % | 85.1 | 85.3 | 84.3 | 95.3 |
|  | 2018年 5月 31日 | 废气流速 | m/s | 3.5 | 3.4 | 3.4 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 3.84×103 | 3.82×103 | 3.82×103 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 15.8 | 17.1 | 16.5 | 17.1 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 15.8 | 17.1 | 16.5 | 17.1 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 6.07×10-2 | 6.53×10-2 | 6.30×10-2 | 6.53×10-2 |
|  |  | 颗粒物处理效率 | % | 85.7 | 84.7 | 85.1 | 85.7 |
| 排放标准限值 |  |  |  | 排放浓度：颗粒物120mg/m3 排放速率：颗粒物3.5kg/h |  |  |  |
| 监测结果表明：验收监测期间，塑料破碎废气排口颗粒物最大排放浓度17.6mg/m3，最大排放速率6.62×10-2kg/h，均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）无组织排放废气监测结果

无组织排放废气监测结果见表9-8。

表9-8  废气无组织排放监测结果

| 项目 采样点及时间 |  |  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | mg/m3 |
| B1 | 2018年 5月 30日 | B1-1-1 | 0.526 | 0.65 |
|  |  | B1-1-2 | 0.502 | 0.62 |
|  |  | B1-1-3 | 0.528 | 0.79 |
|  | 2018年 5月 31日 | B1-2-1 | 0.476 | 0.76 |
|  |  | B1-2-2 | 0.453 | 3.81 |
|  |  | B1-2-3 | 0.478 | 4.19 |
| B2 | 2018年 5月 30日 | B2-1-1 | 0.500 / | 0.74 |
|  |  | B2-1-2 | 0.451 / | 0.74 / |
|  |  | B2-1-3 | 0.528 / | 0.72 |
|  | 2018年 5月 31日 | B2-2-1 | 0.476 / | 1.01 / |
|  |  | B2-2-2 | 0.453 / | 0.68 |
|  |  | B2-2-3 | 0.504 / | 0.58 |
| 执行标准限值 |  |  | 1 | 4 |
| 达标情况 |  |  | 达标 达标 | 超标 |
| 监测结果表明：验收监测期间，该项目废气无组织排放监测点B1、B2颗粒物最大浓度为0.528mg/m3满足重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)表1标准限值；非甲烷总烃最大浓度为4.19mg/m3不满足重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)表1标准限值。 |  |  |  |  |

9.2.3噪声监测结果

厂界噪声监测结果见表9-9。

表9-9 厂界噪声监测结果

| 点位 | 监测时间 |  | 监测值Leq : dB |  |  |  | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量值 | 背景值 | 修正值 | 结果 |  |
| C1 | 昼间 | 5月30日 | 60.3 | 51.3 | -1 | 59 | 机械噪声 |
|  |  | 5月31日 | 60.3 | 51.0 | -1 | 59 |  |
|  | 夜间 | 5月30日 | 53.0 | 48.9 | -2 | 51 |  |
|  |  | 5月31日 | 53.3 | 49.1 | -2 | 51 |  |
| C2 | 昼间 | 5月30日 | 73.0 | 51.3 | 0 | 73 |  |
|  |  | 5月31日 | 72.9 | 51.0 | 0 | 73 |  |
|  | 夜间 | 5月30日 | 53.2 | 48.9 | -2 | 51 |  |
|  |  | 5月31日 | 53.4 | 49.1 | -2 | 51 |  |
| 标准限值：3类昼间：≤65d B 夜间：≤55d B |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果表明：验收监测期间，该项目厂界C2点噪声昼间监测结果最大值为73dB，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；C1、C2点夜间监测结果最大值为51dB，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.4复测结果

在验收监测期间（2018年5月30～31日），“重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目”电冰箱拆解线废气和OA拆解线废气排口D9非甲烷总烃监测结果超标；无组织废气监测点位OB1非甲烷总烃监测结果超标；生产废水、生活污水排口★A1化学需氧量、氨氮监测结果超标：噪声监测点位▲C2监测结果超标，无法满足验收要求。

企业对相关问题进行整改（详见附件）:1、针对风机采用75cm的石棉夹心板，修建6.5m高的隔音间；2、针对电冰箱拆解线和OA拆解线废气更换了活性炭，并将设备进行检修，对密封不实的地方进行加固和封闭处理；3、对厂区的化粪池进行了清理和清洗。整改完成后委托我中心进行复测。根据企业委托，我中心于2018年7月17日～18日对项目实施了现场监测，项目生产工况、环保设施运行正常，生产负荷达到75%以上，符合阶段性验收监测技术规范要求。

复测期间企业生产工况如表9-10。

表9-10 生产工况统计

| 监测时间 | 年设计生产能力 | 日设计生产能力 | 当日实际生产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年7月17日 | 210万件 | 7000件 | 6800件 | 97.1% |
| 2018年7月18日 |  |  | 6900件 | 98.6% |
| 备注：年设计生产天数300天。 |  |  |  |  |

（1）废水监测结果

表9-11  厂区生产废水、生活污水排口监测结果

| 项目及单位 点位及时间 |  |  | 流量 | pH | COD | 磷酸盐 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 石油类 | 表观 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 生产废水、生活污水排口★A1 | 2018年 7月 17日 | A1-1-1 | 12.5 | 8.17 | 70 | 0.34 | 17.0 | 7.85 | 0.17 | 0.09 | 较清、 近无色、 无异味 |
|  |  | A1-1-2 |  | 8.18 | 66 | 0.32 | 18.7 | 7.68 | 0.17 | 0.10 |  |
|  |  | A1-1-3 |  | 8.16 | 71 | 0.37 | 16.5 | 7.74 | 0.18 | 0.11 |  |
|  |  | 日均值 |  | / | 69 | 0.34 | 17.4 | 7.76 | 0.17 | 0.10 |  |
|  | 2018年 7月 18日 | A1-2-1 | 13 | 8.05 | 62 | 0.45 | 18.0 | 8.18 | 0.16 | 0.09 | 较清、 近无色、 无异味 |
|  |  | A1-2-2 |  | 8.08 | 60 | 0.43 | 15.2 | 8.04 | 0.17 | 0.10 |  |
|  |  | A1-2-3 |  | 8.06 | 58 | 0.42 | 16.6 | 8.04 | 0.16 | 0.09 |  |
|  |  | 日均值 |  | / | 60 | 0.43 | 16.6 | 8.09 | 0.16 | 0.09 |  |
| 验收标准 |  |  | / | 6~9 | 500 | 8 | 400 | 45 | 100 | 20 | / |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
| 监测结果表明：验收监测期间，厂区生产废水、生活污水排口★A1排放的废水pH在6~9之间，各污染物最大日均浓度分别为：COD69mg/L、SS17.4mg/L、动植物油0.17mg/L、石油类0.09mg/L，各监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值；磷酸盐0.43mg/L、氨氮8.09mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：A1排口不规范，流量无法实测，由企业提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）废气复测结果

表9-12  电冰箱拆解线和OA拆解线废气排放监测结果

排气筒高度： D9=15m

| 点位 | 时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D9 | 2018年 7月 17日 | 废气流速 | m/s | 11.5 | 11.9 | 11.3 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 1.26×104 | 1.30×104 | 1.23×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 20.9 | 19.6 | 19.3 | 20.9 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 20.9 | 19.6 | 19.3 | 20.9 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.263 | 0.255 | 0.237 | 0.263 |
|  |  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 15.9 | 15.5 | 14.5 | 15.9 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 15.9 | 15.5 | 14.5 | 15.9 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.200 | 0.202 | 0.178 | 0.202 |
|  | 2018年 7月 18日 | 废气流速 | m/s | 10.6 | 10.9 | 11.0 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 1.17×104 | 1.20×104 | 1.21×104 | / |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 20.2 | 19.2 | 19.2 | 20.2 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 20.2 | 19.2 | 19.2 | 20.2 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.236 | 0.230 | 0.232 | 0.236 |
|  |  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 14.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 14.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.172 | 0.187 | 0.189 | 0.189 |
| 排放标准限值 |  |  |  | 排放浓度：颗粒物120mg/m3、非甲烷总烃120mg/m3 排放速率：颗粒物3.5kg/h、非甲烷总烃10kg/h |  |  |  |
| 监测结果表明：验收监测期间，电冰箱拆解线和OA拆解线废气排口颗粒物最大排放浓度20.9mg/m3，最大排放速率0.263kg/h；非甲烷总烃最大排放浓度15.9mg/m3，最大排放速率0.202kg/h，均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9-13  废气无组织排放监测结果

| 项目 采样点及时间 |  |  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | mg/m3 |
| B1 | 2018年 7月 17日 | B1-1-1 | 0.765 | 0.52 |
|  |  | B1-1-2 | 0.736 | 0.53 |
|  |  | B1-1-3 | 0.668 | 0.52 |
|  | 2018年 7月 18日 | B1-2-1 | 0.544 | 0.59 |
|  |  | B1-2-2 | 0.679 | 0.56 |
|  |  | B1-2-3 | 0.508 | 0.56 |
| B2 | 2018年 7月 17日 | B2-1-1 | 0.587 / | 0.49 |
|  |  | B2-1-2 | 0.615 / | 0.49 / |
|  |  | B2-1-3 | 0.534 / | 0.48 |
|  | 2018年 7月 18日 | B2-2-1 | 0.642 / | 0.70 |
|  |  | B2-2-2 | 0.563 / | 0.55 |
|  |  | B2-2-3 | 0.616 / | 0.52 |
| 执行标准限值 |  |  | 1 | 4 |
| 达标情况 |  |  | 达标 达标 | 达标 |
| 监测结果表明：验收监测期间，该项目废气无组织排放监测点B1、B2颗粒物最大浓度为0.765mg/m3、非甲烷总烃0.70mg/m3，均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)表1标准限值。 |  |  |  |  |

（3）噪声复测结果

表9-14 厂界噪声监测结果

| 点位 | 监测时间 |  | 监测值Leq : dB |  |  |  | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量值 | 背景值 | 修正值 | 结果 |  |
| C2 | 昼间 | 7月17日 | 67.0 | 57.1 | -1 | 66 |  |
|  |  | 7月18日 | 67.6 | 59.7 | -1 | 67 |  |
|  | 夜间 | 7月17日 | 51.5 | 46.4 | -2 | 50 |  |
|  |  | 7月18日 | 55.0 | 47.9 | -1 | 54 |  |
| 标准限值：3类昼间：≤65d B 夜间：≤55d B |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果表明：验收监测期间，该项目厂界C2点噪声昼间监测结果最大值为67dB，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；C2点夜间监测结果最大值为54dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.5等效排放速率

由于重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目中CRT整机拆解工段和CRT切割工段废气、空调拆解线废气、塑料破碎废气的各个排气筒距离较近，且排放的主要污染物类似，需进行等效。等效排气筒高度、排放速率、达标情况见表9-24。

表9-15   等效排气筒达标分析一览表

| 污染 因子 | 等效的排气筒编号 | 等效排气筒高度（m） | 等效排放速率（kg/h） | 排放标准（kg/h） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | D3、D8、D11 | 15 | 0.622 | 3.5 | 达标 |
| 经核算，监测验收期间，该项目CRT整机拆解工段和CRT切割工段废气、空调拆解线废气、塑料破碎废气中颗粒物等效排放速率核算结果均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。 |  |  |  |  |  |

9.2.6污染物排放总量核算

项目废水排放总量见表9-16。

表9-16 废水主要污染物排放总量情况表

| 项目 | 实际排放总量（t/a） | 环评批复总量指标（t/a） | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.156 | 0.168 | 符合 |
| 氨氮 | 0.021 | 0.022 | 符合 |
| 根据监测结果核算，项目排入外环境的废水污染物总量分别为：COD0.156t/a、氨氮0.021t/a，均满足渝（双）环准[2017]006号文总量要求。 |  |  |  |
| 备注：废水总量按年排放300天计。 |  |  |  |

# 第十章 验收监测结论

## 10.1 项目概况

重庆市中天电子废弃物处理有限公司重庆市电子废弃物处理项目位于重庆市双桥经开区龙建路5号。

项目新建废旧CRT电视机及电脑显示器拆解处理线1条，年处理规模80万台/a；新建废旧冰箱拆解处理线1条，年处理规模30万台/a；新建废旧洗衣机拆解处理线1条，年处理规模30万台/a；新建废旧电脑及液晶电视拆解处理线1条，其中液晶电视机年处理规模20万台/a，电脑年处理规模20万套/a（每台电脑主机及配套显示器为1套）；新建废旧空调拆解处理线1条，年处理规模20万台/a；新建废旧OA及其他废旧电器拆解处理线1条，年处理规模10万台/a；配套1条塑料破碎线，年处理规模9000t/a。年处理废旧电冰箱、废旧洗衣机、废旧空调、废旧电视机和废旧电脑（即“四机一脑”）共200万台，OA机器及其他废旧电器共10万台（包括吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机共九类电子废弃物）。

## 10.2 环保设施落实情况

10.2.1废气治理设施

CRT整机拆解工段废气和CRT切割工段废气

CRT电视机及电脑显示器拆解处理工程中，整机拆解工段对操作台含尘废气进行收集，收集后的废气经滤筒除尘器和载硫活性炭过滤装置处理后引至1根15m高排气排放；CRT切割工段在密闭的显像管处理室进行，产生的含尘废气在处理室内收集，收集后的废气经滤筒除尘器处理后，引至1根15m高排气排放排放。

空调、洗衣机拆解线含尘废气

洗衣机拆解线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理，处理后废气引至1根15m高排气排放；空调处理线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理后引至1根15m高排气排放。

电脑及液晶电视拆解线废气

电脑及液晶电视拆解线粉尘及液晶操作间负压环境收集的含汞废气采用滤筒除尘器除尘后，再经载硫活性炭吸附装置吸附处理，过滤吸附处理后的废气引至1根15m高排气排放。

电冰箱拆解线废气

电冰箱拆解线废气先经设备配备的滤筒除尘器除尘后，再经活性炭吸附装置吸附处理，过滤吸附处理后的废气与OA拆解线处理后的废气共同引至1根15m高排气排放。

OA及其他电器拆解线废气

OA拆解线含尘废气经操作台集气罩收集后采用滤筒除尘器处理后与冰箱处理线处理后废气共同引至1根15m高排气排放。

塑料破碎含尘废气

塑料破碎在密闭室进行粉碎，产生含粉尘废气，粉尘采用滤筒除尘器除尘处理达标后引至1根15m高排气排放。

食堂油烟

食堂油烟采用高效油烟净化器处理，处理后引至屋顶排放。

10.2.2废水治理设施

项目废水主要为生活污水、保洁废水、平衡盐水等，项目设置4个生化池，总规模30m3/d。生活污水、保洁废水、平衡盐水均排入厂区污水处理生化池，其中食堂餐饮废水经隔油池隔油后再排入生化池，经处理后由园区管网排入双桥污水处理厂处理，最终排入太平河。

102.3噪声治理

项目运营期主要的噪声是冰箱破碎分选设备、CRT切割设备、塑料粉碎机、空压机等生产设备运转时产生的噪声。选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声、消声等措施降噪。

10.2.4固体废物处置

项目一般工业固体废物主要有废塑料、废铁、废镍合金、废铝、废铜、废橡胶、玻璃、液晶面板、电容器、废电子杂件、洗衣机配重、制冷剂、保温材料等；项目产生的电子废物主要有屏玻璃、电动机、电源、电池类、压缩机、废电线等；危险废物主要有背光灯管、锥玻璃、荧光粉、废矿物油、电路板、废活性炭等；需要进行危废鉴定的废物有CRT切割工段、电脑及液晶拆解线、电冰箱拆解线破碎分选工段废气除尘器粉尘；生活垃圾和生化池污泥。

项目一般工业固废：

已与重庆市标洁科技服务有限公司签订生活垃圾、工业废弃物处置协议；

与天津瑞鑫德金属材料有限公司签订废旧金属、废旧五金电器、废旧塑料橡胶、废旧电线电缆处置协议；

与陕西宁昌工贸有限公司签订废旧金属处置协议；

与临泉庆福再生资源有限公司签订废旧塑料处置协议；

与重庆市源能再生资源有限公司签订废铁（压块铁、杂铁材、碎铁块）处置协议；

与天津光华远大金属制品有限公司签订废旧电机、压缩机；废旧电线、电缆；废旧金属处置协议；

项目电子废物：

与天津光华远大金属制品有限公司签订废旧电机、压缩机；废旧电线、电缆；废旧金属处置协议；

与天津瑞鑫德金属材料有限公司签订废旧金属、废旧五金电器、废旧塑料橡胶、废旧电线电缆处置协议；

项目危险废物：

与陕西安信显像管循环处理应用有限公司签订废旧印刷电路板、锥玻璃、CRT荧光粉、屏玻璃、荧光灯管及背光源处置协议；

与重庆天志环保有限公司璧山分公司签订硒鼓墨盒、废活性炭、制冷剂处置协议；

与德能再生资源股份有限公司签订废铅酸蓄电池处置协议；

与重庆阿尔法石油化工有限公司签订HW08类危险废物（废矿物油、废润滑油）处置协议。

CRT切割工段、电脑及液晶拆解线、电冰箱拆解线破碎分选工段废气除尘器粉尘，按照危险废物从严进行管理，暂时存储在危废暂存间，未处置。

10.2.5风险防范设施

1、危废暂存库采取了防腐、防渗、防雨措施；

2、危废暂存间设置有泄露液收集池；

3、冰箱和空调抽取制冷剂和废矿物油工位设置围堰堤。

## 10.3监测结果

10.3.1废气排放监测结果

验收监测期间，CRT整机拆解工段和CRT切割工段废气排口颗粒物满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。

验收监测期间，电脑及液晶电视拆解线和洗衣机拆解线废气排口颗粒物、汞及其化合物均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。

验收监测期间，空调拆解线废气排口颗粒物满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。

验收监测期间，电冰箱拆解线和OA拆解线废气排口颗粒物、非甲烷总烃均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。

验收监测期间，塑料破碎废气排口颗粒物满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值。

验收监测期间，该项目废气无组织排放监测点B1、B2颗粒物、非甲烷总烃均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)表1标准限值。

10.3.2废水排放监测结果

验收监测期间，厂区生产废水、生活污水排口废水的pH、COD、SS、动植物油、石油类，各监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值；磷酸盐、氨氮，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

10.3.3噪声监测结果

验收监测期间，该项目厂界C2点噪声昼间监测结果最大值为67dB，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；C2点夜间监测结果最大值为54dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

10.3.4总量控制

根据监测结果核算，项目排入外环境的废水污染物总量分别为：COD0.156t/a、氨氮0.021t/a，均满足渝（双）环准[2017]006号文总量要求。

## 10.4要求及建议

- 进一步加强、完善噪声整改措施，加强设备日常管理和维护，确保噪声达标排放。

- 加强对各类环保设施的日常管理和维护，加强对企业员工的操作培训，减少生产环节中的跑、冒、滴、漏，保证环保设施的正常运行，完善环保设施运行记录，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（3）加强企业的环境管理和风险防范意识，定期开展环境风险应急事故演练，不断完善环境风险应急预案，进一步改进环境风险应急机制；定期巡检、送检各类仪表、阀门等设备，杜绝环境风险事故的发生。

（4）按照危险废物转移联单管理办法严格实施危废收集、暂存、转运及处置，避免二次污染。